Томская область

Верхнекетский район

Совет Степановского сельского поселения

п. Степановка

| 27 декабря 2021 года | № 26 |
| --- | --- |

РЕШЕНИЕ

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 – 2035 годы»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказа Госстроя РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», Генерального плана Степановского сельского поселения, утверждённого Решением Совета Степановского сельского поселения от 06.11.2013 № 23,

Совет Степановского сельского поселения решил:

1.  Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 – 2035 годы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Степановского сельского поселения

Председатель Совета Степановского

сельского поселения						                    Т.П. Резвых

Главы Степановского

сельского поселения                                                                      М.А.Дробышенко

Приложение 1

Утверждена

решением Совета

Степановского сельского поселения

«27» декабря 2021 года № 26

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2021-2035 ГОДЫ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………............... 3.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ………………………………………………………………. .4.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ОБОСНОВЫВАЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ ………………….9.

Характеристика системы водоснабжения	9.

Характеристика системы водоотведения	29.

Характеристика системы теплосабжения	38.

Характеристика системы электроснабжения	56.

Характеристика системы вывоза, утилизации (захоронения) ТКО	65

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ………………………………………………………………………………....79.

Характеристика Степановского сельского поселения………………………………...76.                                          Прогноз численности населения………………………………………………….………82.

Прогноз развития застройки объектов социального значения и промышленности ………………………………………………………………………………………………  …83.                  Динамика доходов населения, изменение структуры расходов и социальной структуры общества ……………………………………………………………..……… . .91.                                                                                                                                                                                                 Розничный товарооборот и реальные доходы………………………………………....93.

Перспективная система водоснабжения …………………………………….………....97.

Перспективная система водоотведения………………………………….……………103.

Перспективная система теплоснабжения……………………………….………….....107.

Перспективная система электроснабжения………………………………….…….….130.

Перспективная система  вывоза, утилизации (захоронения) ТКО…….………..…135.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИСТОЧНИКИ  ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С ОБОСНОВЫВАЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ.  …………………………………………..140.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ………………………………………………………. 146.

Приложение 1  ……………………………………………………………………….…148.

# Приложение 2  ………………………………………………………………………..   155.

# Приложение 3  ……………………………………………………………………… …161.

# Приложение 4  …………………………………………………………… ……………170.

# Приложение 5   …………………………………………………………………………175.

# Приложение 6   …………………………………………………………………………179.

СОКРАЩЕНИЯ…………………………………………………………………………….  182.

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2021-2035 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генерального плана Степановского сельского поселения, утверждённого Решением Совета Степановского сельского поселения от 06.11.2013 № 23.

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее - Степановское сельское поселение), в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и  захоронения твёрдых коммунальных отходов  в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг, энергетической эффективности и улучшения экологического состояния. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры Степановского сельского поселения. Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их реконструкции и строительству. На основе анализа уровня социально-экономического развития Степановского сельского поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ) и инвестиционные возможности предприятий, местного бюджета в перспективе до 2035 года. В рамках Программы разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Степановского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 - 2035 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Степановского сельского поселения |  |
| Разработчик Программы | Отдел жилищно - коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района |  |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 2 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 23 октября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Госстроя РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры». |  |
| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация Степановского сельского поселения |  |
| Соисполнители Программы | - |  |
| Цели Программы | разработка единого комплекса мероприятий; обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; обеспечение надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на долгосрочный период до 2035 года включительно. |  |
| Задачи Программы | определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения; обеспечение жителей и предприятий сельского поселения надёжными и качественными услугами тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, а также услугами по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов; снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг; разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры; инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; перспективное планирование развития систем; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |  |
| Целевые показатели Программы | Электроснабжение Объём потребления электрической энергии: в 2019 г. составил 2,493 млн кВт*ч; в 2021 г. составит 2,402 млн кВт*ч; в 2030 г. составит 2,560 млн кВт*ч; в 2031-2035 гг. составит 2,674 млн кВт*ч. Теплоснабжение Количество отпущенной тепловой энергии: в 2019 г. составило 1309 Гкал/год; в 2021 г. составит 1330 Гкал/год; в 2030 г. составит 1443 Гкал/год; в 2031-2035 гг. составит 1443 Гкал/год. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии: в 2019 г. составило 0 шт. / Гкал/ч; в 2035 г. составит 0 шт. / Гкал/ч. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии: в 2019 г. составил 239,24 кг.у.т/Гкал; в 2035 г. составит 198,42 кг.у.т/Гкал. Водоснабжение Объем потребления питьевой воды всеми категориями потребителей: в 2019 г. составит 1,845 тыс. м3; в 2021 г. составит 1,864 тыс. м3; в 2030 г. составит 2,069 тыс. м3; в 2031-2035 гг. составит 2,069 тыс. м3. Снижение потерь воды к 2035 году до 0,713 тыс. м3/год. Водоотведение Объем поступления сточных вод от всех категорий потребителей: в 2021 г. составит 1,864 тыс. м3; в 2030 г. составит 2,069 тыс. м3; в 2031-2035 гг. составит 2,069 тыс. м3. Доля затрат на коммунальные услуги: 2021 г. – 2,746%; 2025 г. – 2,877%; 2030 .г – 2,946% 2035 г. – 3,032% Сведения о перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; сведения о надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов; сведения о качестве коммунальных ресурсов представлены в главе 3 настоящей Программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 - 2030 годы 2031 - 2035 годы |  |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Всего на период реализации Программы, из них (тыс. руб.): | 185 395 |
|  | федеральный бюджет | 100 187 |
|  | областной бюджет | 46 510 |
|  | бюджет Степановского сельского поселения /бюджет Верхнекетского района | 5 302 |
|  | внебюджетные источники | 33 396 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие электроснабжения: обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры; обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие теплоснабжения: повышение надежности и качества теплоснабжения; улучшение экологической обстановки в зоне действия источников тепловой энергии. Развитие водоснабжения и водоотведения: повышение надежности водоснабжения и водоотведения; повышение экологической безопасности; соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН; снижение уровня потерь воды; Развитие системы вывоза и утилизации твёрдых коммунальных отходов: улучшение санитарного состояния территорий; стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории; улучшение экологического состояния; обеспечение надлежащего сбора и утилизации коммунальных отходов. |  |
| Система организации управления за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет Степановского сельского поселения |  |

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ОБОСНОВЫВАЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Характеристика системы водоснабжения

Услуги водоснабжения (забор, транспортировку и передачу абонентам воды) на территории Степановского сельского поселения с 01.01.2016 г. оказывает предприятие МУП «Степановское».

Водоснабжение Степановского сельского поселения осуществляется из подземных артезианских источников – водозаборных скважин. Централизованная система водоснабжения п. Степановка базируется на 2 скважинах, которые находятся непосредственно на территории станции водоочистки. Как видно из таблицы 5.20. скважины длительное время находятся в эксплуатации, при этом за время эксплуатации произошла частичная кальматация (заиливание) скважин, ремонтов и обследования скважин не проводились. Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся. Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании  договора с коммунальным предприятием.

На  водозаборе   действуют  станция обезжелезивания. Станция водоподготовки предназначены для безреагентной очистки артезианских вод. Очищенная вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Скважины расположены в павильонах. Здание станции водоочистки находится в аварийном состоянии, как и вспомогательное оборудование (градирня вышла из строя). Существует рабочий проект по реконструкции станции водоочистки. Реализация проекта не включена в региональную программу. Технического решения окончательно не принято. По этой причине в Программе рассматриваем  два варианта по очистке воды: реализация существующего проекта или установка локальных у бюджетных потребителей. Второй вариант требует строительство новых скважин.    	Водоснабжение п. Степановка осуществляется по тупиковой схеме, что снижает надёжность водоснабжения.

Протяжённость водопроводных распределительных сетей в поселении составляет 2,662 км, что составляет 7,17% от всех сетей водоснабжения Верхнекетского района. Водопроводы выполнены из стальных труб диаметром 50-120 мм. Негативным фактором в прокладке водопровода является то, что большая часть сетей проложено совместно с тепловыми сетями – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный период, ведёт к сверхнормативному износу труб и ухудшает качество воды. Состояние  водопроводов неудовлетворительное, сети нуждаются в замене. Всего за 2019 г. источниками водоснабжения поселения было поднято 6,619 тыс.м3 воды, что составляет 2,6% всей поднятой воды в районе.

Система водоснабжения поселения работает в условиях отрицательных температур (территория Верхнекетского района относится к группе районов приравненным к районам Крайнего севера). Глубина промерзания грунта особенно под дорожным полотном в морозные месяцы несколько больше уровня прокладки водопровода. Для систем водоснабжения Степановского сельского поселения удельный расход электроэнергии составляет 18,4 кВт*ч/м3 при расчётном нормативном 4,5 кВт*ч/м3. Повышенное электропотребление  объясняется  сверхнормативными утечками воды при авариях, наличием электрического отопления технических зданий. Отпуск воды бюджетным организациям снизился в 2019г. до 1,839 тыс. м3 Данный факт объясняется проведением ряда мероприятий по энергосбережению в этой сфере.

Сфера водоснабжения в Верхнекетском районе и Степановском сельском поселении в последние два года является убыточной, что объясняется  несоответствием тарифов сложившимся затратам, повышением тарифов на другие виды коммунальных услуг. Инвестиционная составляющая в тарифе предприятия отсутствует. Основной причиной является тот факт, что тариф на услуги водоснабжения вкупе с тарифами на прочие жилищно-коммунальные услуги   практически достиг своего предела.

Степановского сельского поселение имеет централизованную систему водоснабжения II категории согласно СНиП 2.04.02-84, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жителей в них до 50 тыс. чел. Характеристика системы холодного водоснабжения приведены в таблице 1 .

Таблица 1. Характеристики системы холодного водоснабжения п. Степановка

| Система водоснаб- жения Населенный пункт | Конструкция | Степень развитости | Тип | Обеспечиваемые функции | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Степановка | тупиковая | средне развитая | централизованная объединенная | -питьевые, хозяйственные, -тушение пожаров, -полив | хозяйственно- питьевая, противопожарная |
| д. Максимкин Яр | - | - | - | - | - |

Водоснабжение п. Степановка осуществляется локализованной централизованной системой и частными источниками (шахтные колодцы, скважины). Водопроводная сеть запитана от двух артезианских скважин: скважина № Т-01981 и скважина № 11-180. Вода глубинным насосом поднимается из скважин, проходит через плохо действующую станцию обезжелезивания и наполняет резервуар чистой воды (РЧВ). Из РЧВ по водопроводным сетям вода поступает в подключенные объекты социально-культурного назначения.

Качество воды из скважин контролируется в достаточной мере, регулярно проверяется службой Роспотребнадзора. По данным протокола лабораторных исследований аккредитованной гидрохимической лаборатории вода из водопроводной сети п. Степановка соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и является питьевой. Население п. Степановка пользуется частными источниками водоснабжения. В д. Максимкин Яр население пользуется индивидуальными источниками водоснабжения. Характеристика станции обезжелезивания Степановского сельского поселения приведена в таблице 2.

Таблица 2. Характеристика станции обезжелезивания п. Степановка

| Местоположение скважины | Кол-во этажей | Площадь, 2 м | Инвентарный номер | Условный номер | Производи тельность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Степановка, ул. Береговая, 9 «А», строен. 1 | 2 | 291,4 | 69:216:0016:0 4:00761 | 70-70 05/024/2011-521 | 852 |

Централизованная система водоснабжения п. Степановка обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление: Администрацию Степановского сельского поселения, детский сад, общеобразовательную школу, Дом Культуры,

участковую больницу и поликлинику, аптеку, офис МУП «Степановское», ДЭС, котельные, тушение пожаров.

Централизованная система холодного водоснабжения находится в единой зоне эксплуатационной ответственности администрации Степановского сельского поселения. Остальные источники водоснабжения являются частными. В таблице 3 указаны площади технологических зон.

Таблица 3. Площади территории, охваченные технологическими зонами с централизованной системой водоснабжения

| № п/п | Площадь | Общая, Га | С централизованной системой водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая зона |  | Га | % |
| 1. | п. Степановка | 376,60 | 78,50 | 20,8% |
| 2. | д. Максимкин Яр | 61,30 | 0,00 | 0,0% |
| Всего |  | 437,90 | 78,50 | 17,9% |

Централизованные и нецентрализованные системы горячего водоснабжения в Степановском сельском поселении отсутствуют.             Источником централизованного водоснабжения Степановского сельского поселения являются подземные воды, обеспечение населения которыми осуществляется скважинным водозабором. Согласно генеральному плану территория поселения занимает юго-восточную часть Верхнекетского района Томской области. Территория Томской области входит в состав юго-восточной части Западно-Сибирского артезианского бассейна, характеризующимися высокой насыщенностью железом. Это воды, в основном, палеогеновых, редко неоген-четвертичных (верхний горизонт) и верхнемеловых отложений (нижний горизонт). Глубина отбора воды в поселении от 50 до 80 м. Характеристика качества вод в централизованной системе водоснабжения Степановского сельского поселения в сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 приведена в таблице 4.

Таблица 4. Характеристика качества вод в централизованной системе водоснабжения Степановского сельского поселения в сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01

| № п/п. | Определяемые показатели | Единица измерения | Гигиенический норматив | Результаты лабораторного анализа проб вод в централизованной системе водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Результат анализа |  |
| Код пробы: 1750.1.2.14.Б; объект пробы: скважина, п. Степановка |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах при 20 0С | баллы | 2 | 1 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 60 С | баллы | 2 | 3 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градусы | 20 | 292,1 | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 4 | Окисляемость | мг/дм3 | 5-7 | 6,4 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 5 | Нитраты (по NO3) | мг/дм3 | 45 | 0,1 | ГОСТ 18826-73 |
| 6 | Аммиак (по NH4) | мг/дм3 | 2,0 | 3,3 | ГОСТ 4192-82 |
| 7 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1,4 | ГОСТ 4245-72 |
| 8 | Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 13,0 | ГОСТ 4011-72 |

Согласно нормативам вода является питьевой, но имеет высокое содержание железа. В п. Степановка имеется две водозаборные скважины. Местоположение скважин указаны в таблице 5.

Таблица 5. Месторасположение скважин Степановского сельского поселения

| № пп | Местоположение скважины | Инвентарный номер | № скважины | Условный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Степановка, ул. Береговая, 9 «А», 2 | 69:216:0016:04:03799 | № 11-180 | 70-70-05/023/2011-145 |
| 2 | п. Степановка, ул. Береговая, 9 «А», 3 | 69:216:0016:04:03800 | № Т-01981 | 70-70-05/023/2011-141 |

Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели водозаборных скважин представлены в таблице 6.

Таблица 6.  Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели водозаборных скважин

| № п/п | Адрес привязки скважины | Наименование скважины | Год бурения | Глубина скважины, м | Диаметр труб, мм | Г руппа капитальности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Степановка, ул. Береговая, 9 «А», 2 | № 11-180 | 1981 | 120 | 325-168 | 3 |
| 2. | п. Степановка, ул. Береговая, 9 «А», 3 | № Т-01981 | 1975 | 150 | 219 | 3 |

Экспликация элементов водозаборных скважин приведена в таблице 7.

Таблица 7.  Экспликация элементов разведочно-эксплуатационных скважин на воду

| № пп | Наименование элемента | Вид колонны | Диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Длина колонны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 11-180 п. Степановка, ул. Береговая, 9 «А», 2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Кондуктор | Обсадная труба | 426 | 7,0 | 30 |
| 2. | Техническая колонна | Обсадная труба | 325 | 8,0 | 68 |
| 3. | Эксплуатационная колонна | Обсадная труба | 219 | 5,5 | 100 |
| 4. | Эксплуатационная колонна | Обсадная труба | 168 | 5,5 | 120 |
| 5. | Фильтр | Сетчатый | 168 | - | 106-116 |
| Скважина № Т-01981 п. Степановка, ул. Береговая, 9 «А», 3 |  |  |  |  |  |
| 1. | Кондуктор | Обсадная труба | 377 | 7,0 | 30 |
| 2. | Эксплуатационная колонна | Обсадная труба | 219 | 5,5 | 150 |
| 3. | Фильтр | Сетчатый | 219 | - | 124,3-136,8 |

Характеристики водозаборных сооружений с насосным оборудованием (глубинные насосы типа ЭЦВ) приведены в таблице 9.

Таблица 9. Устройство водозабора из подземных источников п. Степановка

| № п/п | Адрес привязки скважины | Марка насосного оборудования | Назначение (основной, резервный) | Мощность насоса, кВт | Производи тельность, м3/ч. | Энергоэффективность подачи воды, кВт-ч/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Степановка, ул. Береговая, 9 «А», 2 | ЭЦВ 6-10-80 | основной | 4,5 | 10 | 0,9 |
| 2 | п. Степановка, ул. Береговая, 9 «А», 3 | ЭЦВ 6-10-80 | основной | 4,5 | 10 | 0,9 |

Протяжённость водопроводных распределительных сетей в поселении составляет 2,662 км, что составляет 7,17% от всех сетей водоснабжения Верхнекетского района.

Характеристики водопроводных сетей Степановского сельского поселения приведены в таблицах 10, 11. Водопроводная сеть в п. Степановка от двух скважин, состоящая из стальных и чугунных труб диаметром 50 и 120 мм, инвентарный номер 69:216:0016:04:03795, расположенная по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, ул. Лиханова, ул. Таежная, пер. Полуденовский, ул. Гагарина, ул. Береговая.

Таблица 10. Водопровод в Степановском сельском поселении

| № п/п | Наименование объекта | Год | Протя женность, п.м | Ду, мм | Материал | Установленное рабочее давление, МПа | Глубина заложения, м | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопровод п. Степановка | 1981 | 1723 | 120 | Чугун, сталь | 4,0 | До 2,0 | 80 |
| 2. | Водопровод п. Степановка | 1981 | 939 | 50 | Чугун, сталь | 4,0 | До 2,0 | 80 |

Таблица 11. Описание конструктивных элементов водопровода в п. Степановка

| № пп | Наименование элементов сооружения | Описание конструктивных элементов | Удельный вес элемента, % | Износ, % | Средневзвешенное значение физического износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канал | Деревянные щиты | 0,1 | 60 | 0,04 |
| 2. | Двухтрубный водовод | Стальная труба d=50, 120 мм | 0,6 | 45 | 0,27 |
| 3. | Компенсаторы | Стальная труба d=50, 120 мм | 0,1 | 45 | 0,04 |
| 4. | Запорная арматура | Задвижки d=50 мм, вентили d=120 мм | 0,1 | 40 | 0,04 |
| 5. | Подвесная тепловая изоляция | Минвата | 0,02 | 50 | 0,01 |

Баланс холодной воды за 2016-2019 гг. приведён в таблице 12. Полезный отпуск холодной воды потребителям на рисунке 1.

Таблица 12. Баланс холодной воды в 2016-2019 гг. Степановское СП

| п/н | Показатели | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс.м3 | 5,990 | 5,550 | 8,110 | 6,619 |
| 2 | Расходы воды (ст. обезжелезивания) | тыс.м3 | 0,201 | 0,480 | 0,100 | 0,185 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | тыс.м3 | 1,115 | 1,200 | 1,615 | 1,425 |
| 4 | Полезный отпуск, в т.ч.: | тыс.м3 | 4,674 | 3,860 | 6,395 | 5,009 |
| 4.1 | население | тыс.м3 |  |  |  |  |
| 4.2 | бюджетные организации | тыс.м3 | 2,933 | 2,700 | 2,500 | 1,839 |
| 4.3 | прочие потребители | тыс.м3 | 0,006 | 0,010 | 0,008 | 0,006 |
| 4.4 | собственное потребление | тыс.м3 | 1,735 | 1,150 | 3,887 | 3,164 |
| 5 | Себестоимость 1м3 | руб./м3 | 320,90 | 355,26 | 436,14 | 2182,61 |
| 6 | Утвержденный тариф | руб./м3 | 320,57 | 413,18 | 402,70 | 364,04 |

Рис 1. Полезный отпуск холодной воды.

Как видно из таблицы, полезный отпуск составляет 75,7% от общего количества поднятой воды. Объясняется это большим количеством воды, необходимой для технологических затрат (промывка фильтров) и высоким процентов потерь (в том числе коммерческие потери). Техническая вода в Степановском сельском поселении отсутствует. Все котельные, ДЭС и промышленные предприятия используют в производстве питьевую воду.

Всего за 2019 г. источниками водоснабжения Степановского сельского поселения было поднято 6,619 тыс.м3 воды. Показатели работы коммунального водоснабжения в сравнении сведены в таблицу 13.

Таблица 13 . Показатели работы МУП «Степановское»  в сфере водоснабжения

| Показатели | Единицы измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс.м3 | 6,619 |
| собственные нужды (станции обезжелезивания) | тыс.м3 | 0,185 |
| Подано воды в сеть | тыс.м3 | 5,009 |
| Утечки и неучтённые расходы воды | тыс.м3 | 1,425 |
| то же, в % к поданной в сеть |  | 28,45 |
| Отпущено (реализовано) воды, в т.ч. | тыс.м3 | 5,009 |
| Собственное потребление | тыс.м3 | 3,164 |
| Сторонние потребители, всего | тыс.м3 | 1,845 |
| Население, всего | тыс.м3 | 0 |
| Бюджетные организации, всего | тыс.м3 | 1,839 |
| по приборам учета | тыс. м3 | 1,839 |
| в том числе бюджетные организации (местный бюджет) | тыс.м3 | 1,839 |
| по приборам учета | тыс.м3 | 1,839 |
| Прочие организации, всего | тыс. м3 | 0,006 |
| расчетным способом | тыс. м3 | 0,003 |
| по приборам учета | тыс. м3 | 0,003 |
| Расходы, всего | тыс.руб. | 4 026,91 |
| Материальные расходы | тыс.руб. | 3 166,60 |
| электроэнергия | тыс.руб. | 3 124,82 |
| электроэнергия | кВт | 121 541,00 |
| материалы | тыс.руб. | 41,78 |
| Оплата труда | тыс.руб. | 526,18 |
| Начисления на оплату труда | тыс.руб. | 160,90 |
| Амортизационные отчисления (аренда) | тыс.руб. | 100,51 |
| Налоги | тыс.руб. | 4,59 |
| прочие расходы | тыс.руб. | 68,13 |
| Себестоимость 1 м3 | руб. | 2 182,61 |
| Утвержденный тариф 1 м3 | руб. | 402,7-364,04 |
| - бюджетные организации (с учетом НДС) | руб. | 402,7-364,04 |
| - прочие потребители (с НДС) | руб. | 402,7-364,04 |
| Доходы плановые, всего | тыс.руб. | 707,42 |
| - население | тыс.руб. | 0 |
| - бюджетные организации | тыс.руб. | 704,92 |
| в том числе бюджетные организации (местный бюджет) | тыс.руб. | 527,13 |
| - прочие потребители | тыс.руб. | 2,50 |
| Доходы полученные, всего | тыс.руб. | 723,23 |
| - население | тыс.руб. | 0 |
| - бюджетные организации | тыс.руб. | 720,79 |
| в том числе бюджетные организации (местный бюджет) | тыс.руб. | 525,19 |
| - прочие | тыс.руб. | 2,44 |
| Дебит. задолженность ЖКХ | тыс.руб. | 0,10 |
| - население | тыс.руб. | 0 |
| - бюджетные организации | тыс.руб. | 0 |
| в том числе бюджетные организации (местный бюджет) | тыс.руб. | 0 |
| - прочие | тыс.руб. | 0,10 |
| -электроэнергия | тыс.руб. | 0 |
| Доходы плановые (без НДС) | тыс.руб. | 707,42 |
| Финансовый результат | тыс.руб. | -3 319,49 |

На самых важных социальных объектах в школе и детском саде п. Степановка установлены локальные комплексы очистки воды. Губернаторская программа «Чистая вода» стартовала в регионе в 2017 году. В рамках этой программы в различных населенных пунктах Томской области начали устанавливать водоочистные комплексы. Эти комплексы полностью создавались силами специалистов Томского политехнического университета. Ученые и конструкторы вуза разработали технологию безреагентной очистки воды и необходимое оборудование. За первый 2017 год такие комплексы появились в 69 поселках региона. Благодаря им бесплатный доступ к доброкачественной питьевой воде получили 56,5 тысячи сельских жителей. В 2018 году специалисты Томского политехнического университета собрали 47 станций. В 2019 году собрано еще 22 комплекса. В Верхнекетском районе в 2017 году установлено пять комплексов, в 2018 году - один, в 2019 году – три комплекса.

Каждая такая локальная станция водоочистки состоит из нескольких технологических узлов: бак-реактора с высокопроизводительной системой аэрации и озонирования, системы фильтрации, резервуара чистой воды с системой обеззараживания ультрафиолетовой лампой, пульта управления и автоматики. «Упаковано» оборудование в металлические блок-боксы. На базе Томский политехнический университет создан единый информационный центр управления, в который поступает вся необходимая информация со станций. Например, какая вода поступает на очистку, в каком объеме жители ее потребляют, сколько электроэнергии расходует комплекс и так далее. Также специалисты получают информацию обо всех поломках, а самое главное — об их причинах.

Водоочистной комплекс Гейзер-ТМ предназначен для очистки воды из подземных источников для водоснабжения населенных пунктов, вахтовых поселков. Варианты исполнения водоочистных комплексов, которые используются на территории Верхнекетского района:

В утепленном отапливаемом контейнере установлено пять комплексов.

В блочно-модульном исполнении установлены четыре комплекса в помещениях трёх школ и одного детского сада.

Комплексы позволяют:

очищать воду от железа, марганца, мышьяка и других металлов;

осветлять воду;

очищать воду от органических веществ;

обеззараживать воду;

удалять растворенные газы (сероводород и др.);

удалять запахи;

улучшать вкусовые качества воды.

Работа комплекса водоочистки предполагает минимальное воздействие на окружающую среду. Показатели качества очищенной воды приведены в таблице 3.

Таблица 3. Показатели качества воды

| Наименование показателей | Предельно допустимые концентрации |
| --- | --- |
| Запах | 2 балла |
| Мутность | 1,5 мг/л |
| Цветность | 20 градусов |
| рН | 6-9 |
| Окисляемость перманганатная | 5 мгО/л |
| Железо общее | 0,3 мг/л |
| Марганец | 0,10 мг/л |
| Жесткость | 7 °Ж |

- В основу конструкции водоочистного комплекса (далее – ВОК) Гейзер-ТМ положены принципы модульности и масштабируемости: в зависимости от объема потребляемой воды комплексы производительностью от 1 до 100 м3/час и более. В зависимости от состава воды в источнике в состав комплекса внедряются модули: аэрации, коагуляции, озонирования, фильтрации, обеззараживания, обезвоживания промывных вод. Конструкция комплексов рассчитана на применение комплектующих и материалов отечественного производства. Управление комплексом осуществляется в автоматическом режиме, в том числе и удаленное, через Интернет.  Принципиальная гидравлическая схема показана на рисунке 1.

Рис.1. Принципиальная гидравлическая схема Гейзер –ТМ

- Основные технологические блоки:

Грязевой фильтр

Модуль обогащения кислородом

Генератор озона

Модуль фильтрации

Резервуары чистой воды

Установка ультра-фиолетового обеззараживания

Блок раздачи воды потребителю

Пульт управления и автоматики

Полная технологическая схема ВОК Гейзер-ТМ показана на рисунке 2.

Рис. 2. Полная технологическая схема ВОК Гейзер-ТМ

Преимущества комплексов по очистке воды Гейзер - ТМ:

- простота конструкции, низкая стоимость эксплуатации и обслуживания;

- постоянная эффективность очистки во всем диапазоне производительности;

- безреагентная технология очистки воды;

- антивандальное исполнение;

- поставка в виде готового изделия - отсутствие необходимости прохождение государственной экспертизы;

- может быть установлена на любых грунтах: размещение на фундаменте из винтовых свай;

- вывод информации о работе всех станций на единый пульт диспетчеризации.

- Данные по водоочистным комплексам п. Степановка в сравнении с комплексами, установленными на территории Верхнекетского района, приведены в таблице 4.

Таблица 4. Водоочистные комплексы Верхнекетского района

| Населенный пункт | Дата ввода в эксплуатацию | Среднесуточное потребление, м3/сут | Среднегодовое потребление, м3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Клюквинка | 20.12.2017 | 0,07 | 23,96 | Установлена в районе школы |
| п. Катайга | 27.11.2017 | 0,17 | 60,91 | Установлена в районе школы |
| п. Сайга | 20.12.2017 | 1,75 | 637,83 | Установлена в центре посёлка |
| п. Центральный | 20.12.2017 | 0,83 | 303,24 | Установлена в районе школы |
| п. Ягодное | 10.12.2017 | 0,07 | 25,03 | Установлена около администрации |
| п. Степановка | 15.11.2018 | 0,54 | 196,72 | Установлена в школе |
| п. Степановка | 16.11.2019 | 0,49 | 178,70 | Установлена в детском саду |
| п. Клюквинка | 20.12.2019 | 3,13 | 1142,10 | Установлена в школе |
| п. Сайга | 20.12.2019 | 0,71 | 259,03 | Установлена в школе |

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

Характеристика системы водоотведения

Услуги водоотведения (транспортировку) на территории Степановского сельского поселения с 01.01.2016 г. оказывает предприятие МУП «Степановское».

В Степановском сельском поселении локальная централизованная система водоотведения имеется в северо-восточной части п. Степановка. Канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют

Хозяйственные фекальные стоки от социально-общественных объектов п. Степановка, централизованно, по системе канализационных трубопроводов, подаются к канализационной насосной станции, где накапливаются в чеке-накопителе. Из чека-накопителя сточные воды ассенизаторскими машинами перевозятся в железобетонную емкость сточных вод, расположенную около ДЭС п. Степановка. В железобетонной емкости сточные воды отстаиваются, затем с помощью ассенизаторских машин перевозятся за пределы населенных пунктов со сбросом на поля запахивания.

На остальной территории Степановского сельского поселения канализационные сети отсутствуют, действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

Внутренней системой канализации оснащены только объекты социально-общественного назначения в п. Степановка. Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие водоемы.                                         Техническое состояние локальной централизованной системы водоотведения п. Степановка удовлетворительное. Износ сетей водоотведения составляет более 50%. Состояние канализационной насосной станции (далее – КНС) оценивается как удовлетворительное. Основные показатели КНС приведены в таблице 16.

Таблица 16. Основные показатели КНС

| № пп | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес расположения | Пер. Аптечный, 6 «Б» |
| 2 | Инвентарный номер | 69:216:0016:04:04308 |
| 3 | Год постройки | 2010 |
| 4 | Число этажей | 1 |
| 5 | Общая площадь, м | 16,4 |
| 6 | Площадь застройки, м2 | 20,0 |
| 7 | Строительный объем, м3 | 82 |
| 8 | Группа капитальности | 4 |
| 9 | Износ, % | 80 |

Биологическая очистка основана на способности микроорганизмов под воздействием кислорода использовать для питания содержащиеся в сточных водах органические вещества. Полиэтиленовая аэрационная система дает мелкопузырчатую фракцию растворенного кислорода, которая обеспечивает наибольшую окислительную способность загрязняющих веществ, азотных и фосфорных соединений, что позволяет добиться высокой очистки сточных вод от биогенных веществ.

В Степановском сельском поселении нет очистных сооружений полной очистки для сбрасываемых бытовых стоков, поэтому водоотведение сточных вод коммунальной сферы населённых пунктов производится в низменные части окрестностей. Существующий дефицит мощностей очистных сооружений составляет 100%.

Технологическая зона локального централизованного водоотведения территории сельского поселения охватывает территорию в северо-восточной части п. Степановка. КНС находится в восточной части п. Степановка по пер. Аптечный. Нецентрализованные зоны водоотведения в п. Степановка, д. Максимкин Яр представлено выгребными ямами и надворными уборными.

Соотношение площадей территорий технологических зон централизованного и нецентрализованного водоотведения приведено в таблице 17.

Таблица 17. Соотношение площадей территорий систем водоотведения

| № пп | Технологическая зона | Площадь, Га | Доля от общей площади, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централизованное водоотведение п. Степановка | 25 | 5,71% |
| 2 | Нецентрализованное водоотведение п. Степановка | 351,60 | 80,29% |
| 3 | Нецентрализованное водоотведение д. Максимкин Яр | 61,30 | 14,00% |
|  | Всего | 437,9 | 100,00% |

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует, так как очистных сооружения на территории сельского поселения отсутствуют. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории п. Степановка осуществляется посредством перекачивания сточных вод через канализационные сети протяженностью 640 м в чек-накопитель посредством канализационной насосной станции. Характеристики и состояние канализационной сети под инвентарным номером 69:216:0016:04:04132, расположенной по адресу: Томская область, Верхнекетский р-н, Степановское сельское поселение, п. Степановка, представлены в таблице 18.

Таблица 18. Характеристика канализационных сетей

| № пп | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Сбор и транспортировка сточных вод от потребителей до КНС |
| 2 | Количество колодцев, шт. | 12 |
| 3 | Материал | Чугун |
| 4 | Рабочая среда | Сточные воды |
| 5 | Диаметр, мм | 80 |
| 6 | Протяженность, п.м. | 640 |
| 7 | Установленное рабочее давление, МПа | 2,5 |
| 8 | Год постройки | Данных нет |
| 9 | Глубина заложения, м | 3,0 |
| 10 | Износ, % | 80 |

Обеспечение дальнейшей возможности отвода сточных вод на существующих объектах локальной централизованной системы водоотведения может быть гарантирована путем своевременной замены аварийных участков. В настоящее время требуется комплексная реконструкция систем водоотведения, так как существующая не обеспечивает необходимой безопасности и надежности. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Безопасность водоотведения может быть реализована путем строительства биологических очистных сооружений канализации, например, аэротехники. Причем для исключения нарушения биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений необходимо устранить возможные перебои в энергоснабжении, поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения.

Сброс сточных вод через локальную централизованную систему водоотведения на территории Степановского сельского поселения не осуществляется. Стоки ассенизаторскими машинами подаются на пункт биологической очистки - железобетонную емкость-отстойник п. Степановка. После отстоя ил специальными машинами вывозится за пределы населенного пункта на поля запахивания и используется в качестве удобрения, а вода сбрасывается в ближайший водоем. В настоящий момент сточная вода после биологической очистки подвергается обеззараживанию жидким хлором в строго определенной дозировке.

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из индивидуальных септиков и надворных уборных, отводятся без очистки биологическими очистными сооружениями. Поверхностно-ливневые сточные воды не организованы. Специальные каналы и лотки - отсутствуют.

Сточные воды не проходят механического и химического обеззараживания.

На сегодняшний день к территориям сельского поселения, не охваченным централизованной системой водоотведения, относится западная и юго-восточная части п. Степанова, а также д. Максимкин Яр. На этих территориях системы водоотведения представлены индивидуальными септиками, выгребами и надворными уборными. Удаление сточных вод из выгребов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами.

К техническим проблемам системы водоотведения поселения относятся:

недостаточная оснащенность внутренними системами водоотведения;

неудовлетворительно состояние открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод;

отсутствие открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод, приводящих к подтоплению территории.

К технологическим проблемам системы водоотведения поселения можно отнести:

высокий износ централизованной системы водоотведения;

отсутствие технологических устройств очистки сточных вод;

отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод;

отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

недостаточная степень техногенной надежности;

отсутствие резерва мощности;

низкая степень автоматизации производственных процессов;

низкая энергоэффективность оборудования;

применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допустимой концентрации;

отсутствие дублирующих коллекторов.

Анализ состояния системы водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров, так и на работоспособность системы в целом: отсутствие зданий, сооружений, оборудования, канализационных сетей, применение устаревших технологий (в том числе эко логически опасных), отсутствие энергоэффективного оборудования, отсутствие автоматизации производственных процессов.

Балансы сточных вод в локальной централизованной системе водоотведения в населенных пунктах Степановского сельского поселения представлены в таблице 19.

Таблица 19. Баланс поступления сточных вод в нецентрализованную систему водоотведения Степановского сельского поселения и отведения стоков

| № пп | Зона водоотведения | Объем поступление сточных вод, тыс. м3 | Доля от общего объема, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС п. Степановка | 3,55 | 100 |
|  | Всего | 3,55 | 100,00 |

Оценка фактического притока сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности (дождевые и талые воды) и являющихся неорганизованным стоком, выполнена согласно данным среднегодовых осадков на территории России и генерального плана поселения. Для Степановского сельского поселения среднегодовые атмосферные осадки составляют 500 мм/год. Оценка фактического притока неорганизованного стока дождевых осадков указана в таблице 20.

Таблица 20. Оценка фактического притока неорганизованного стока дождевых осадков

| Площадь Населенный пункт ——— | Общая, Га | Средний объем притока неорганизованного стока, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| п. Степановка | 376,60 | 1883 |
| д. Максимкин Яр | 61,30 | 306,5 |
| Всего | 437,90 | 2189,5 |

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод в Степановском сельском поселении, как в индивидуальных системах водоотведения жилых домов населения, так и зданиях общественно-политического назначения - отсутствуют. Данные для ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения не представлены.

Централизованная канализация в жилом секторе п. Степановка отсутствует. Вывоз жидких бытовых отходов актуален, как от социальных объектов, так и от частных домов. Перспектива развития системы водоотведения разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод.

В этом случае жидкие бытовые отходы должны доставляться в специально разработанные пункты приема — поля запахивания. Для таких мест характерна высокая концентрация вредных и агрессивных веществ от отходов. Они не пригодны для ведения сельского хозяйства.

Существует еще один вариант - метод полей ассенизации, наоборот, подготавливает землю для выращивания сельских хозяйственных культур. Для этого выполняются следующие правила: до ближайшего населенного пункта выдерживается минимальное расстояние — 1 км; отходы сливаются 2-3 раза в теплое время года или 1 раз зимой; почва на выбранном участке обладает повышенной воздухопроницаемостью; выдерживание паузы перед засеванием; первые года, во избежание отравления, поля засеивают кормовыми культурами.

Жидкие отходы бывают промышленными и бытовыми. Промышленные жидкие отходы (далее – ПЖО) те, что продуцируют предприятия. Нередко это токсичные продукты. При контакте с некоторыми из них вероятен летальный исход. Это эмульсии, нефтерподукты, жиры, остатки пищи, радиоактивных веществ. Обезвреживание таких продуктов производится путем сжигания в реакторах, циклических печах, методом химической нейтрализации, загущением глиной. Класс опасности у ПЖО — от 1 до 5. Их утилизация осуществляется при участии специальных контрольных органов. Жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) это те, что образуются в домохозяйствах населения без системы канализации. К ним относят: фекальные массы, стоки из помещений санитарного назначения. Опасность ЖБО в том, что возможно выделение газов, в том числе сероводорода, аммиака. Также загрязняются подземные воды, почвы. Поэтому их следует регулярно удалять, вывозить и правильно утилизировать.

Владельцы индивидуальных домов, где недоступна система канализации, должны оборудовать выгребную яму. В нее поступают и там хранятся все описанные выше продукты. Отстойники до 1 м3 в сутки строятся рядом с загородными и дачными домами. Расстояние до летней кухни при этом должно быть не менее 5 метров. Если же стоков больше 8 м3, то расстояние увеличивается до минимальных 8 метров. Другие дистанции, которые необходимо соблюдать: до дороги — 5 м; до источника питьевой воды — 50 м; до водопроводной системы из асбестоцементных труб — 5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 20 см — от 1,5 м; до газопровода — от 5 м; до водохранилища — 30 м; до ручья, другого водоема — 10 м; до границы участка — 1,5 м; до деревьев — 3 м. Выгребная яма должна быть герметичной, не проницаемой для влаги, поэтому ее обязательно гидроизолируют. Тогда нечистоты не заражают грунта и водоносных пластов. Над отстойником делают крышку, которой закрывают яму, а также решетку. Эксплуатация выгребной ямы в отсутствие акта проверки на герметичность не допускается. Сооружения, в которых накапливаются нечистоты, очищают не реже раза в шесть месяцев. Вместе с тем проводят их дезинфекцию. Для этого используют специальные химические средства с гипохлоритом натрия, креолином, хлорной известью (но не сухой), нафтализолом, метасиликатом натрия. Нельзя допускать, чтобы уровень стоков был выше, чем 35 см до поверхности грунта. Запрещено в выгребные ямы выбрасывать твёрдые бытовые отходы, сливать химические вещества, бензин, смолы, другие токсичные продукты.

Еще один вариант организации сбора стоков — обустройство септика. Это герметичная емкость, которая делится на несколько отсеков. Первый представляет собой отстойник глубокого осадка, куда поступают сточные воды. Здесь происходит начальная очистка жидкостей. Второй предназначен для разложения химсоединений, образованных моющими средствами и другими продуктами, органики.

В третьем бытовые канализационные стоки очищаются до 65%, а затем происходит окончательное очищение почвой. С одной стороны к ней подходит трубопровод канализации, с другой — труба, через которую отводятся осветленные стоки. Объем сборника зависит от расхода сточных вод. Септик тоже нужно очищать и откачивать из него ил, жировые отложения, образовавшиеся на стенках резервуаров. Если этого не делать, количество осадка и толщина плавающей корки со временем возрастает. От этого объем емкости сокращается, стоки очищаются не 2,5-3 суток, а меньше. Соответственно в почву попадают загрязненные воды. Чтобы проверить степень загрязнения емкости, в нее опускают палку и определяют границу осадка. Ее сравнивают с нормативной (показатель не должен быть более трети рабочей глубины). Если эта разница меньше 10 см, резервуар нужно очищать.

ЖБО в большинстве случаев не относятся к опасным грузам. Они могут быть отнесены к этой категории только в том случае, если специальная лаборатория выявит в составе вещества, способные серьезно навредить окружающей среде. Бытовые отходы, которые хранятся в жидком состоянии, относятся к четвертому классу опасности и считаются маловредными. ЖБО – это стоки ванн, душевых, туалетов домов, в которых нет канализации. Такого рода отбросы не токсичны, но проблемы из-за них могут возникнуть: появление неприятного запаха; размножение насекомых, вредоносных бактерий; скопление газов, являющихся опасными.

Вывоз ЖБО должен осуществляться только на специализированные очистные сооружения, способные по техническим возможностям обеспечить эффективную очистку и обеззараживание. Стихийный сброс на ландшафт и в водоемы запрещен. При отсутствии станций очистки ЖБО могут нейтрализоваться на отдельно отведенных участках, не имеющих сельскохозяйственного значения.

Требования к полям ассенизации (фильтрации): Для нормальной работы полей пригодны сухие, хорошо проницаемые для воздуха и воды почвы: супеси, легкие суглинки, чернозем. Непригодны тяжелые глины, территории заболоченные и с высоким стоянием грунтовых вод. Почвенному обезвреживанию благоприятствуют высокие летние температуры и более длительный вегетационный период. Участки под поля ассенизации отводятся за пределами населенного пункта на расстоянии 1 км от жилых районов, желательно с подветренной стороны. Они должны быть открытыми, без больших уклонов, с уровнем грунтовых вод не ближе 1,5 м от поверхности земли. Необходимы благоустроенные подъездные пути и ограждение канавой с земляным валом и полосой зеленых насаждений. Все территория в зависимости от числа севооборотов, делится на несколько полей. Поле, которое в данном году заливается нечистотами, делится на два участка: летний и зимний. Летний участок делится на карты, заливаемые поочередно. При въезде на поля ассенизации располагается хозяйственный двор. Летние участки заливают в течение теплового времени 2-3 раза с промежутком 1-1 1/2 месяца. После последнего залива участок перепахивают и оставляют до следующей весны, когда его засевают. Зимний участок, вспаханный с осени, заливают в зимние месяцы только один раз из того же расчета 1 – 2 м3 на 10 м2. но не запахивают, а намораживают и когда земля весной оттает, участок перепахивают. Минимальный севооборот на полях ассенизации - трехлетний, то есть каждый участок заливается нечистотами раз в 3 года. При достаточном количестве земли севооборот может быть увеличен до 4-8 лет. В первый год после залива нельзя выращивать культуры, которые употребляются в сыром виде. Из санитарных и агрономических соображений можно рекомендовать следующее чередование при четырехлетнем севообороте: 1-й год – залив, 2-й год – кормовые травы, злаки, 3-й год – свекла кормовая, столовая, 4–й год – картофель. Вследствие необходимости севооборотов значительно увеличивается территория, необходимая для полей ассенизации.

Требования к полям запахивания: Поля запахивания служат лишь для обезвреживания нечистот. Санитарные требования к их устройству и эксплуатации в основном такие же, как и к полям ассенизации. Делятся они только на 2 участка. Ежегодно по очереди один заливается нечистотами (как и всегда на ассенизационных полях), а другой «отдыхает», пока идут процессы минерализации, самоочищения. Поскольку на полях запахивания не производятся посевы, допускаются повышенные нагрузки.

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 ЖБО следует вывозить на сливные станции или поля ассенизации. Размер СЗЗ (далее – санитарная защитная зона) для полей ассенизации и запахивания устанавливается санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет 1000 м. СанПиН 2.1.4.1110-02 запрещает размещение полей ассенизации и запахивания в пределах зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Организация сбора и вывоза бытовых отходов, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к компетенции властей муниципального района. Участки по приему и обезвреживанию ЖБО должны отвечать основным требованиям: отведенная территория должна быть предварительно спланирована и ограждена насыпным валом, исключающим проникновение жидких нечистот за границы отведенного участка; территория участка должна быть доступна воздействию солнечных лучей и ветра; не допускается расположение участка на низких берегах рек, прудов, открытых водоемов и др. местах, затопляемых паводковыми водами. На поле ассенизации принимаются сточные воды, которые удовлетворяют требованиям. Санитарные требования к устройству и эксплуатации полей запахивания в основном такие же, как и к полям ассенизации. ЖБО обладают определенными признаками, которые позволяют идентифицировать их качестве отхода определённого вида в Федеральном классификационном каталоге отходов (далее – ФККО). В каталоге имеется несколько позиций, которые могут быть использованы при нормировании. Стоит отметить, что класс опасности ЖБО определяется расчетными методами и биотестированием. В том случае, когда отходы имеют значительную концентрацию загрязняющих веществ и не обеззараживаются, их относят к IV классу. Если ЖБО отвечает определенным требованиям очистки, их относят к V классу опасности. Важно, что организации, осуществляющие сбор, транспортирование, обработку (чаще всего обезвреживание), утилизацию, обезвреживание, размещение ЖБО I—IV классов опасности, должны иметь соответствующую лицензию на операции с этим опасным грузом. Виды и коды ЖБО в ФККО : коммунальные жидкие 7 32 000 00 00 0 фекальные отходы нецентрализованной канализации 7 32 100 00 00 0 отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4 отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления 7 32 101 01 30 4.

В случае, если жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных ям, удаляются путем очистки на очистных сооружениях с последующим направлением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты, их следует считать сточными водами и обращение с ними будет регулироваться нормами водного законодательства. Если такие фракции удаляются иным способом, исключающим их сброс в водные объекты или направление в систему оборотного водоснабжения, такие стоки не попадают под определение сточных вод в терминологии Водного кодекса РФ и Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и их следует считать жидкими отходами, дальнейшее обращение с которыми должно осуществляться в соответствии с законодательством об отходах производства и потребления, при этом деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов, отнесенных к I — IV классам опасности, будет подлежать лицензированию.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитывались с учетом перспективного развития муниципального образования. Расчет произведен по двум вариантам развития.

Исходя из фактических объемов сбрасываемых сточных вод, были спрогнозированы объемы стоков последующих годов. Даная динамика была построена на основе значений прироста численности населения на основе Генерального плана.

Основным решением по водоотведению жилого фонда, неохваченного централизованными канализационными сетями, предлагается использование локальных очистных установок, а также герметичных выгребов, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на канализационные очистные сооружения.

Очищенную воду после локальных очистных установок по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения, также может использоваться в качестве удобрения для неплодоносящих видов деревьев, кустарников.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

Ресурсоснабжающая организация не заявляет на регулирование тарифов на водоотведение в департамент тарифного регулирования Томской области по причине полного износа канализационных сетей.

Характеристика системы теплоснабжения

Организация коммунального теплоснабжения на территории Степановского сельского поселения построена на базе  3 котельных в п. Степановка. Производство и реализацию тепловой энергии с отопительного периода с 01.01.2016 г. осуществляет  МУП «Степановское».  Эксплуатацию тепловых сетей  также осуществляет данная организация.

Коэффициент использования установленной мощности по всем котельным крайне низкий, что связано с отключением в своё время части абонентов, оптимизации бюджетной сферы. Данный фактор приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себестоимости тепловой энергии.

Эксплуатация  котельных без проведения режимно-наладочных работ, водоподготовки и отсутствия части вспомогательного  оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. В качестве основного оборудования на  котельных используются низкоэффективные котлы устаревших конструкций, отсутствует тягодутьевое оборудование, необходимый комплект приборов КИП. Конструктивной особенностью  всех установленных котлов является тот факт, что котлы эффективно работают только под максимальной нагрузкой. В весенние и осенние месяцы режим работы котлов резко ухудшается, что ведёт к зашлаковыванию поверхностей нагрева и, как следствие, уменьшению кпд котлов, увеличению расхода топлива и т.п. Тепловые схемы данных котельных – одноконтурные, закрытые. Подача топлива осуществляется вручную. Температурный график 95/70 ºС. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно утверждённому температурному графику. Водоснабжение котельных производится от водопроводной распределительной сети п. Степановка.

Топливное хозяйство твёрдотопливных котельных включает расходные открытые склады, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. Для подпитки источников теплоснабжения п. Степановка используется система централизованного водоснабжения, в которую подаётся очищенная вода. В целом источники теплоты являются достаточно надежными. Фактором, снижающим надёжность источников, является отсутствие резервирования по электроэнергии и воде.

Сети теплоснабжения котельных радиальные,  двухтрубные. Системы закрытые. Схема подключения потребителей - зависимая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная в деревянных коробах. В качестве материала изоляции используется соответственно древесные опилки. Применение в качестве изоляционного материала древесных опилок является традиционным в районе на протяжении нескольких десятилетий. Применение этого природного материала приводят к повышенным потерям в сетях и коррозии метала, как следствие,  выходу из строя теплотрасс. Тепловая изоляция основной части трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена. Часть сетей проложена совместно с сетями водоснабжения – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери на нагрев холодной воды. Гидравлический режим тепловых сетей всех котельных не прошёл наладку. Этот факт ведёт к проблемам в системе отопления у конечных потребителей. Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям, вследствие чего в настоящее время нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляют 11,7% от отпуска в сеть, а фактические достигают 15,5%, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость тепловой энергии для потребителей. Основными потребителями тепловой энергии систем теплоснабжения от коммунальных источников Степановского сельского поселения являются  организации бюджетной сферы 100 %. Для поддержания необходимых параметров качества услуг теплоснабжения, особенно у конечных потребителей и компенсации завышенных потерь в сетях, предприятия вынуждены вырабатывать и отпускать тепловую энергию в большем количестве. Можно сделать вывод, что в настоящее время уровень предоставляемых  услуг в централизованных системах теплоснабжения Степановского сельского поселения  соответствует требованиям ГОСТ.  Это достигается повышенным расходом топлива.

Сфера услуг теплоснабжения и в Верхнекетском районе и в Степановском сельском поселении традиционно была убыточной. В структуре себестоимости тепловой энергии от котельных МУП «Степановское» преобладали затраты на топливо, зарплату и электроэнергию, причиной чего является низкая ресурсная эффективность  и значительная недозагрузка мощностей   котельных. Доля инвестиционных средств в тарифе не была предусмотрена.  Значимым аспектом стало несоответствие тарифа реальным затратам на производство тепла.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были практически выше, чем предусмотрены в тарифе. Свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения ни у предприятия, ни в местном бюджете нет. Этот факт в очередной раз подтверждает необходимость  решения вопроса технического перевооружения как котельных, так и тепловых сетей программным методом.

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:

трудности эксплуатации котлов на пониженных нагрузках в осеннее и весеннее время отопительного периода;

низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа  трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ресурсоснабжения котельных (электроснабжения и водоснабжения);

крайне высокий моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования всех котельных;

значительные тепловые потери в сетях вследствие их высокой протяжённости, ветхости и совместной прокладки теплопроводов с водопроводами на ряде участков;

превышение расхода сетевой воды;

нарушение гидравлического режима тепловых сетей;

высокая себестоимость производства тепловой энергии на котельных при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и недозагрузке котельных;

наличие  разбора из тепловых сетей;

недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы по обновлению основных фондов (планово-предупредительный ремонт).

Функциональная структура теплоснабжения п. Степанова на рисунке 4.

МУП
«Степановское»

Централизованное 
теплоснабжение

Индивидуальное 
теплоснабжение

Теплоснабжение  п. Степановка

Рис. 4. Функциональная структура теплоснабжения п. Степанова

Перечень источников тепловой энергии п. Степанова приведен в таблице 21.

Таблица 21. Источники тепловой энергии п. Степанова

| Наименование котельной | Адрес расположения | Вид собственности | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная больничная | Верхнекетский район, п. Степанова, пер. Аптечный, 4а | Муниципальная | 0,52 |
| Котельная школьная | Верхнекетский район, п. Степанова, пер. Аптечный, 5а | Муниципальная | 0,52 |
| Котельная дома культуры | Верхнекетский район, п. Степанова, пер. Аптечный, 2а | Муниципальная | 0,15 |

Установленная мощность источников тепловой энергии составляет 1,19 Гкал/ч. В качестве основного вида топлива на котельных используются дрова.

Сети теплоснабжения тупиковые двухтрубные. Перемычки, резервирующие источники отсутствуют. Общая протяженность тепловых сетей на 01.01.2020 года составляет 856,2 м (в двухтрубном исчислении). Объектами системы теплоснабжения являются объекты бюджетной сферы. Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные котлы и печное отопление) на территории п. Степановка расположены в зонах индивидуальной малоэтажной застройки, а также в частных жилых секторах, не охваченных сетями источников централизованного теплоснабжения. Автономное теплоснабжение осуществляется на базе твёрдотопливных (дровяных) печей.

На территории п. Степановка располагаются 3 котельные, обеспечивающая теплоснабжение бюджетных учреждений.

К основному оборудованию отопительных котельных относятся котлы. В качестве топлива на котельных п. Степановка используются дрова. Установленная тепловая мощность котельных составляет 1,19 Гкал/час. Характеристики основного оборудования источников тепловой энергии п. Степановка приведены в таблице 22.

Таблица 22. Структура основного оборудования котельных п. Степановка

| № п/п | Наименование котельной | Марка оборудования | Количество, ед. | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная больничная | КВ-300 | 2 | 0,52 | Дрова |
| 2 | Котельная школьная | КВ-300 | 2 | 0,52 | Дрова |
| 3 | Котельная дома культуры | КВ-100 | 1 | 0,15 | Дрова |
|  |  | КВ-70 | 1 |  | Дрова |

Основные характеристики установленной тепловой мощности оборудования представлены в таблице 23.

Таблица 23. Параметры установленной тепловой мощности котельных п. Степановка

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная больничная | 0,52 |
| 2 | Котельная школьная | 0,52 |
| 3 | Котельная дома культуры | 0,15 |

Ограничения тепловой мощности на источниках тепловой энергии п. Степановка отсутствуют. Параметры располагаемой тепловой мощности котельных приведены в таблице 24.

Таблица 24. Параметры располагаемой тепловой мощности котельных п. Степановка.

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная больничная | 0,52 | 0,000 | 0,52 |
| 2 | Котельная школьная | 0,52 | 0,000 | 0,52 |
| 3 | Котельная дома культуры | 0,15 | 0,000 | 0,15 |

Определение расхода тепла на собственные нужды котельных п. Степановка выполнено расчетным методом в соответствии с требованиями раздела V «Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», утвержденного Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323 и в соответствии с информационным письмом Минэнерго России от 21 сентября 2009 г.

Результаты расчета потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице 25.

Таблица 25. Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| № п/п | Источник теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребление на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная больничная | 0,52 | 0,00041 | 0,51959 |
| 2 | Котельная школьная | 0,52 | 0,00036 | 0,51964 |
| 3 | Котельная дома культуры | 0,15 | 0,0001 | 0,1499 |

Расход тепла на собственные нужды котельных включает в себя расход на растопку котлов, расход на хозяйственно-бытовые нужды, а также прочие потери. Суммарная тепловая мощность нетто за вычетом затрат энергии на собственные нужды составляет 1,1892 Гкал/ч.

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного оборудования котельных приведены в таблице 26.

Таблица 26. Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного оборудования

| № п/п | Источник теплоснабжения | Марка оборудования | Год изготовления оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная больничная | КВ-300 | 2003 | 2003 | нет |
| 2 | Котельная школьная | КВ-300 | 2003 | 2003 | нет |
| 3 | Котельная дома культуры | КВ-100 | 2003 | 2003 | нет |
|  |  | КВ-70 | 2003 | 2003 | нет |

Отпуск тепла от котельных п. Степановка осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность 856,2 м в двухтрубном исчислении. Структура тепловых сетей в зоне действия котельных п. Степановка показана на рисунке 5.

Рис. 5. Структура тепловых сетей по видам прокладки

Отпуск тепла от больничной котельной осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 553 м в надземном исполнении. Структура тепловых сетей показана на рисунке 6.

Рис. 6. Структура тепловых сетей в зоне действия больничной котельной

Отпуск тепла от школьной котельной осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 250,2 м с диаметром условного прохода 80 мм в надземном исполнении.

Отпуск тепла от котельной дома культуры осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 53 м в надземном исполнении. Структура тепловых сетей показана на рисунке 7.

Рис. 7. Структура тепловых сетей в зоне действия котельной дома культуры

Параметры тепловых сетей котельных п. Степановка приведены в таблицах 27-29.

Таблица 27. Параметры тепловой сети больничной котельной

| Условный диаметр, мм | Длина участков в двухтрубном исполнении, м | Тип прокладки | Тип изоляции | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 269 | надземная | опилки | 2003 |
| 80 | 133 | надземная | опилки | 2003 |
| 50 | 151 | надземная | опилки | 2003 |
| Итого | 553 |  |  |  |

Таблица 28. Параметры тепловой сети школьной котельной

| Условный диаметр, мм | Длина участков в двухтрубном исполнении, м | Тип прокладки | Тип изоляции | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 250,2 | Надземная | Опилки | 2016 |
| Итого | 250,2 |  |  |  |

Таблица 29. Параметры тепловой сети котельной дома культуры

| Условный диаметр, мм | Длина участков в двухтрубном исполнении, м | Тип прокладки | Тип изоляции | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 37 | Надземная | Опилки | 2003 |
| 50 | 16 | Надземная | Опилки | 2003 |
| Итого | 53 |  |  |  |

Сведения о фактических и плановых потерях в сетях источников тепловой энергии п. Степановка приведены в таблице 30.

Таблица 30. Фактические и нормативные потери в сетях котельных п. Степановка, Гкал.

| Наименование котельной | 2019 |
| --- | --- |
|  | факт |
| Котельная больничная | 156,5 |
| Котельная школьная | 71,03 |
| Котельная дома культуры | 14,3 |

На основании расчета была составлена таблица 31, в которой представлены нормативные тепловые потери.

Таблица 31. Нормативные тепловые потери тепловых сетей котельной 
п. Степановка

| Наименование котельной | Нормативные тепловые потери, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная больничная | 0,04578 |
| Котельная школьная | 0,01928 |
| Котельная дома культуры | 0,00342 |

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источника тепловой энергии представлены в таблице 32.

Таблица 32. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источника тепловой энергии

| Наименование котельной | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная больничная | 800,16 |
| Котельная школьная | 588,08 |
| Котельная дома культуры | 276,76 |

На территории п. Степановка не зафиксированы случаи перепланировки и переоборудования квартир в многоквартирных домах потребителями тепловой энергии с целью организации индивидуальных квартирных источников тепловой энергии. На территории п. Степановка схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети осуществляется по зависимой схеме с отсутствием горячего водоснабжения (далее – ГВС), в связи с чем величины потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом будут одинаковы. Годовой спрос на тепловую энергию в расчетных элементах территориального деления представлен в таблице 33. Общий спрос на тепловую мощность в элементах территориального деления п. Степановка составляет 1440,19 Гкал.

Таблица 33. Спрос на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления п. Степановка за отопительный период

| № Кадастра | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- |
| 70:04:0102002:613 | 534,00 |
| 70:04:0102002:629 | 262,5 |
| 70:04:0102002:627 | 177,09 |
| 70:04:0102002:628 | 415,8 |
| 70:04:0102002:5 | 2,3 |
| Межевание не произведено | 48,5 |
| Общий итог | 1440,19 |

Значения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях приведены в таблице 34.

Таблица 34. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях Верхнекетского района Томской области в отопительный период

| Этажность здания | Гкал на 1 кв. м общей площади помещений в месяц |  |
| --- | --- | --- |
|  | Жилые дома до 1999 г. постройки включительно | Жилые дома после 1999 г. постройки |
| 1 | 0,0478 | 0,0234 |
| 2 | 0,0492 | 0,0175 |

Для зданий, построенных после 1999 г., норматив удельного теплопотребления на нужды отопления в среднем в 2 раза меньше аналогичного норматива для строений до 1999 г. постройки. Это связано с повышением энергоэффективности новых строений (после 1999 г. постройки).

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия  
котельных п. Степановка приведены в таблицах 35 – 37 и представлены на рисунке 8.

Таблица 35. Балансы тепловой мощности и нагрузки больничной котельной

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,52 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00041 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5195 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,234 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,234 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,0000 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,0267 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,2589 |

Таблица 36. Балансы тепловой мощности и нагрузки школьной котельной

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,52 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00036 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5196 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,192 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,192 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,0000 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,0121 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,3155 |

Таблица 37. Балансы тепловой мощности и нагрузки котельной дома культуры

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,15 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0001 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1499 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,102 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,102 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,0000 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,0024 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0455 |

Рис. 8. Тепловой баланс котельных п. Степановка

Анализ рисунке 8 показывает, что на котельных п. Степановка наблюдается значительный резерв тепловой мощности.

На котельных п. Степановка по состоянию на конец базового периода (2019 г.) наблюдается резерв тепловой мощности на больничной котельной 49,7 %, на школьной котельной 60,67%, на котельной дома культуры 30,4% от величины располагаемой тепловой мощности.

В таблице 38 представлены расчетные значения резерва тепловой мощности.

Таблица 38. Расчетные значения резерва мощности котельной п. Степановка

| Наименование источника | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная больничная | 0,2589 |
| Котельная школьная | 0,3155 |
| Котельная дома культуры | 0,0455 |

В настоящий момент потребителями тепловой энергии являются социально-культурные, административные здания.

Характеристики используемого топлива и параметры площадки для хранения приведены в таблице 39.

Таблица 39. Характеристики топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Марка топлива, способ доставки, периодичность | Характеристика условий хранения топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная больничная | Дрова | ИП Иванов И.П. Низшая теплота сгорания -1862 ккал/куб.дм., автотранспортом поставщика, по заявке заказчика. | Открытый склад |
| 2. | Котельная школьная |  |  |  |
| 3. | Котельная дома культуры |  |  |  |

Источники тепловой энергии работают на дровах. Значения расходов топлива на котельных п. Степановка приведены в таблице 40.

Таблица 40. Расходы натурального топлива на котельных п. Степановка

| Наименование котельной | Тип топлива, ед. изм. | 2015 (факт) | 2016 (факт) | 2019 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная больничная | Дрова, т | 1068,8 | 987,8 | 963,5 |
| Котельная школьная | Дрова, т | 737,2 | 721,3 | 664,4 |
| Котельная дома культуры | Дрова, т | 293,7 | 340 | 265,1 |

На котельных п. Степановка в качестве резервного и аварийного вида топлива, используется тот же вид топлива, что и в качестве основного вида топлива. Топливо на котельные поставляется автотранспортом, по письменной заявке теплоснабжающей организации. Местным видом топлива в п. Степановка является лесосырьевая база. В качестве местного вида топлива могут выступать дрова хвойных/лиственных пород.

Основные технико-экономические показатели за 2019 год работы системы теплоснабжения однотипных предприятий ЖКХ, в том числе МУП «Степановское» приведены в таблице 41.

Таблица 41.  Плановые технико-экономические показатели работы  МУП «Степановское» за 2019 год.

| Параметры | Значение параметров |
| --- | --- |
| Выработано теплоэнергии (тыс. Гкал) | 1,553 |
| Отпущено в сеть теплоэнергии (тыс. Гкал), в т.ч. | 1,549 |
| Потери тепловой энергии в сетях (тыс. Гкал) | 0,240 |
| то же, в % к отпуску в сетях | 15,5 |
| Полезный отпуск (тыс. Гкал), в т.ч. | 1,309 |
| Население, всего (тыс. Гкал) | 0 |
| Бюджетные организации, всего (тыс. Гкал) | 1,256 |
| расчетным способом (тыс. Гкал) | 0,876 |
| по приборам учета (тыс. Гкал) | 0,380 |
| в том числе бюджетных организаций (местный бюджет), (тыс. Гкал) | 0,910 |
| расчетным способом (тыс. Гкал) | 0,530 |
| по приборам учета (тыс. Гкал) | 0,380 |
| Площадь бюджетных организаций, где расчеты за ТЭ осуществляются (м2) | 4843,4 |
| расчетным способом (м2) | 2971,7 |
| по приборам учета (м2) | 1871,7 |
| Прочие организации (м2) | 0,023 |
| расчетным способом (м2) | 0,023 |
| Нужды ЖКХ (м2) | 0,030 |
| Полезный отпуск (тыс. Гкал.) | 1,309 |
| Расходы, всего (тыс. руб) | 11 821,6 |
| Материальные затраты, в т. ч. | 2 892,2 |
| топливо (дрова) (тыс. м3) | 1,893 |
| топливо ( дрова) (тыс. руб) | 1 602,7 |
| электроэнергия (тыс. кВт/ч) | 17,500 |
| электроэнергия (тыс. руб ) | 450,9 |
| водоснабжение (м3) | 0,5 |
| водоснабжение (тыс. руб.) | 203,2 |
| транспортные расходы ( тыс руб.) | 94,7 |
| материалы (тыс.руб.) | 540,7 |
| прочие (тыс. руб.) |  |
| Оплата труда (тыс.руб.) | 6 415,8 |
| Начисления на оплату труда (тыс.руб.) | 1 957,1 |
| Амортизационные отчисления (тыс.руб.) | 181,2 |
| Прочие расходы (тыс.руб.) | 375,3 |
| Фактическая себестоимость 1 Гкал (руб.) | 9 034,4 |
| Утвержденный тариф 1 Гкал (руб.) | 6 061,32 |
| - бюджетные организации (с НДС) 1 Гкал (руб.) | 6 061,32 |
| - прочие (с НДС) 1 Гкал (руб.) | 6 061,32 |
| Доходы плановые, всего (тыс. руб.) | 7 728,70 |
| - население (тыс.руб.) | 0,00 |
| - бюджетные организации (тыс.руб.) | 7 599,90 |
| в том числе бюджетные организации (местный бюджет) (тыс.руб.) | 5 615,50 |
| - прочие | 128,80 |
| Доходы полученные, всего (тыс. руб.) | 7 613,43 |
| - население (тыс.руб.) | 0,00 |
| - бюджетные организации (тыс.руб.) | 7 416,23 |
| в том числе бюджетные организации (местный бюджет) (тыс.руб.) | 5 508,38 |
| - прочие | 197,20 |
| Дебиторская задолженность ЖКХ(тыс.руб.) | 126,48 |
| - население (тыс.руб.) | 0 |
| - бюджетные организации (тыс.руб.) | 106,72 |
| в том числе бюджетные организации (местный бюджет), (тыс.руб.) | 106,72 |
| - прочие (тыс.руб.) | 19,76 |
| Доходы плановые (без НДС), тыс. руб. | 7 728,70 |
| Финансовый результат (тыс. руб.) | -4092 |

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о епартаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей в зоне действия котельных п. Степановка показана на рисунке 9.

Рис. 9. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей в зоне действия котельных п. Степановка

Из рисунка 9 видно, что рост тарифа на тепловую энергию для абонентов котельных п. Степановка за 2016-2018 гг. составил 2,1 %.

Рост тарифа на тепловую энергию для абонентов котельных п. Степановка за 2016-2018 гг. составил 2,1 %.

Анализ существующего технического состояния источников тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения п. Степановка приводит к следующим выводам:

На источниках тепловой энергии отсутствует система водоподготовки.

На источнике тепловой энергии отсутствуют приборы учета тепловой энергии.

На надежность теплоснабжения в первую очередь влияет состояние трубопроводов тепловых сетей. На сегодняшний день, в п. Степановка трубопроводы тепловых сетей находятся в рабочем состоянии, и замена в рамках надежности потребуется не раньше, чем в 2021 году.

В том числе, на надежность влияет дефицит тепловой мощности на источнике теплоснабжения, однако в п. Степановка дефицита тепловой энергии на котельных не наблюдается.

Одной из проблем развития системы теплоснабжения п. Степановка — это его транспортная доступность. Посёлок расположен на востоке Верхнекетского района, среди многочисленных проток и стариц реки Кеть. В связи с этим нет возможности перевести источник тепловой энергии на более перспективные виды топлива.

Для котельных п. Степановка предписания надзорных органов об обязательных мероприятиях по устранению выявленных нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, были следующие:

Отсутствие водоподготовительной установки на источнике тепловой энергии;

Не проведено техническое освидетельствование конструкций здания;

На источнике тепла отсутствуют узлы учета тепловой энергии;

Не проведено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование дымовых труб.

Для устранения предписаний надзорных органов в летний период 2020 года было проведено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование дымовых труб.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

Характеристика системы электроснабжения

Услуги электроснабжения (производство, транспортировку и передачу абонентам электроэнергии) на территории Степановского сельского поселения с 01.01.2016 г. оказывает предприятие МУП «Степановское». Электроснабжение поселка Степановка  осуществляется от дизельной электростанции (далее – ДЭС)   по линиям электропередач ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ. Установленная мощность ДЭС 1824 кВт. Технические данные дизель-генераторов сведены в таблицу 42.

Таблица 42. Технические характеристики дизель-генераторов ДЭС п. Степановка

| № | Марка дизель-генератора | Номинальная мощность, кВт | Об/мин | Год ввода в эксплуатацию | Время работы за срок эксплуатации, моточасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДГ72М №1 | 800 | 375 | 2002 | 75612 |
| 2 | ДГ73 №2 | 800 | 375 | 2003 | 68888 |
| 3 | ДГР 1А 224/750 | 224 | 750 | 2003 | 45500 |

ДЭС п. Степановка оснащена двумя дизель-генераторами: №1 марки ДГ-72 М (установлен в 2002 г.) и №2 марки ДГ-73 (установлен в 2003 г.). Дизель – генераторные установки, мощностью 800 кВт каждая, прошли капитальные ремонты в 2016 и 2018 году, соответственно. На сегодняшний день ДГ-72 М (№1) полностью исчерпал  свой ресурс - 80 тыс. моточасов, ДГ-73 (№2) выработает  ресурс в 2021 году. По указанным выше причинам имеются серьезные риски внезапной поломки дизель-генераторов. Аналогичные чрезвычайные ситуации уже происходили весной 2017 года в п. Степановка и летом   2019 года  в п. Катайга, когда продолжительное время не подавалась электроэнергия потребителям, в том числе населению.

Таблица 43. Технические характеристики трансформаторов

| № | Населенный пункт | Повышающие головные трансформаторы |  |  | Понижающие трансформаторы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sном, кВа | Uном, кВ | количество | Sном, кВа | Uном, кВ | количество |
| 1 | п. Степановка | 1000 | 6/10 | 1 | 100 | 10/0,4 | 2 |
| 2 |  | 1000 | 0,4/10 | 1 | 160 | 10/0,4 | 2 |
| 3 |  |  |  |  | 250 | 10/0,4 | 2 |
| 4 |  |  |  |  | 400 | 10/0,4 | 2 |

Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ требуют капитального ремонта.  Характеристика линий электропередач ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 10 кВ представлена в таблице 44.

Таблица 44. Характеристика линий электропередач

| Линии электропередач | Год ввода в эксплуатацию | Сечение, мм | Протяжённость, км | Протяжённость ветхих сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 10 кВ | 1987 г. | А50 | 15,47 000 | 1,5 |
|  |  | А75 |  |  |
| ВЛ 0,4 кВ | 1975 г. | А-16 | 1,58 | 20 |
|  |  | А-25 | 22,365 |  |
|  |  | А-35 | 9,055 |  |

Электрические сети поселка включают воздушные и кабельные линии 0,4 кВ-10 кВ. Общая протяженность сетей 48,47 км., что составляет 39,9 % от общей протяжённости электрических сетей децентрализованного электроснабжения Верхнекетского района. Состояние сетей характеризуется тем, что на 100 % их протяжённости требуется проведение реконструкции. Всего за 2019 г. источниками электроэнергии (ДЭС) Степановского сельского поселения было выработано 3068,549 тыс. кВт*ч электроэнергии. Показатели работы коммунального электроснабжения сведены в таблицу 45.

Таблица 45. Анализ работы ДЭС в п. Степановка в 2019 г.

| Показатели | МУП "Степановское" |
| --- | --- |
| Выработано э/эн (тыс. кВт*ч) | 3 068,549 |
| - собственные нужды (тыс. кВт*ч) | 122,744 |
| Плановые потери (тыс.кВт*ч.) | 453,064 |
| Отпущено э/эн (тыс. кВт*ч) | 2 492,741 |
| - для населения (тыс. кВт*ч) | 1 776,897 |
| - для бюджетных организаций (тыс. кВт*ч) | 141,399 |
| в том числе бюджетных организаций (местный бюджет), (тыс. кВт*ч) | 110,882 |
| - для прочих организаций (тыс. кВт*ч) | 387,574 |
| - нужды ЖКХ (тыс. кВт*ч) | 140,881 |
| в т.ч. потери (тыс. кВт*ч) | 46,0 |
| Расходы - всего (тыс. руб.) | 57 229,23 |
| Материальные затраты (тыс. руб.) | 43 844,06 |
| ГСМ – дизельное топливо (тыс. руб.) | 42 533,7 |
| ГСМ – дизельное топливо (т.) | 862,3 |
| ср. цена дизельного топлива (руб./т.) | 49 325,0 |
| ГСМ – дизельное масло (тыс. руб.) | 619,3 |
| ГСМ – дизельное масло (т.) | 6,517 |
| средняя цена дизельного масла (руб./т.) | 95 029,4 |
| транспортные расходы (тыс. руб.) | 6,0 |
| материалы (тыс. руб.) | 685,0 |
| Оплата труда (тыс. руб.) | 7 972,6 |
| Начисления на заработную плату (тыс. руб.) | 2 431,3 |
| Амортизационные отчисления (тыс. руб.) | 1 405,1 |
| Налоги (тыс. руб.) |  |
| Общехозяйственные расходы (тыс. руб.) |  |
| Ремонты (тыс. руб.) |  |
| Прочие расходы (тыс. руб.) | 1 576,3 |
| Себестоимость 1 кВт*ч полезного отпуска, руб. | 22,96 |
| Утверждённый тариф 1кВт*ч (руб.) | 25,99-26,41 |
| -для населения (включая НДС), 1кВт*ч (руб.) | 2,39-2,45 |
| -для бюджетных организаций (включая НДС), 1кВт*ч (руб.) | 25,99-26,41 |
| -для прочих потребителей (включая НДС), 1кВт*ч (руб.) | 25,99-26,41 |
| Доходы плановые, всего (тыс. руб.) | 18 159,2 |
| - от населения (тыс. руб.) | 4 300,1 |
| - от бюджетных организаций (тыс. руб.) | 3 704,7 |
| в том числе бюджетных организаций (местный бюджет), (тыс. руб.) | 2 905,1 |
| - от прочих организаций (тыс. руб.) | 10 154,4 |
| Возмещение за население (тыс. руб.) по расчету | 39 817,2 |
| Возмещение за бюджетные организации (тыс. руб.) по расчету | 0,0 |
| Возмещено из бюджета (тыс. руб.) | 40 343,2 |
| Удорожание топлива |  |
| Доходы полученные (тыс. руб.) | 18 055,9 |
| - от населения (тыс. руб.) | 4 290,1 |
| - от бюджетных организаций (тыс. руб.) | 3 857,7 |
| в том числе бюджетных организаций (местный бюджет), (тыс. руб.) | 2 904,7 |
| - от прочих организаций (тыс. руб.) | 9 908,1 |
| Площадь освещаемого жилого фонда, м2 | 44 600,0 |
| Численность населения, чел | 2 084 |
| Дебиторская задолженность (тыс. руб.) | 573,1 |
| - население (тыс. руб.) | 71,9 |
| - бюджетные учреждения (тыс. руб.) | 0,0 |
| в том числе бюджетные организации (местный бюджет), (тыс. руб.) | 0,0 |
| - прочие организации (тыс. руб.) | 501,2 |
| - удорожание топливо (тыс. руб.) |  |
| Неначисленные доходы (коммерческие потери) | 1 055,9 |
| Расход топлива (г/кВт*час) факт | 281,0 |
| Расход топлива (г/кВт*час) РЭК | 299,5 |
| Финансовый результат (тыс. руб.) | 747,2 |

Объём поступления электрической энергии Степановского сельского поселения приведены в таблице 46. Соотношение электроэнергии по видам потребителей на рисунке 10.

Таблица 46. Объемы потребления электрической энергии в п. Степановка

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2019 год отчёт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление электроэнергии в сеть, всего | млн. кВт. ч | 3,068 |
| 1.1 | из смежной сети | млн. кВт. ч |  |
| 1.2 | от электростанций (собственных) | млн. кВт. ч | - |
| 1.3 | от других поставщиков | млн. кВт. ч | - |
| 1.4 | поступление электроэнергии от других организаций | млн. кВт. ч | - |
| 2 | Потери электроэнергии в сети | % | 23,2 |
| 3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВт. ч | 0 |
| 4 | Полезный отпуск из сети, в т.ч.: | млн. кВт. ч | 2,492 |
| 4.1 | население | млн. кВт. ч | 1,777 |
| 4.2 | прочие потребители | млн. кВт. ч | 0,574 |
| 4.3 | бюджетофинансируемые | млн. кВт. ч | 0,141 |

Рис. 10. Соотношение электроэнергии по типам потребителей

Баланс электроэнергии в 2016-2019 гг. на ДЭС п. Степановка показан в таблице 47.

Таблица 47. Баланс электроэнергии в 2016-2019 гг. Степановское  сельское поселение

| п/н | Показатели | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработано электрической знергии, в т.ч.: | тыс. квт*ч | 3028,572 | 2907,319 | 2999,280 | 3068,549 |
| 2. | собственные нужды | тыс. квт*ч | 121,143 | 116,283 | 119,970 | 122,744 |
| 3. | плановые потери | тыс. квт*ч | 447,163 | 429,260 | 442,837 | 453,064 |
| 4. | Отпущено эл. энергии, в т.ч.: | тыс. квт*ч | 2460,266 | 2361,766 | 2436,473 | 2492,741 |
| 5. | население | тыс. квт*ч | 1732,767 | 1678,398 | 1715,397 | 1776,897 |
| 6. | бюджетные организации | тыс. квт*ч | 129,078 | 140,226 | 143,528 | 141,399 |
| 7. | прочие потребители | тыс. квт*ч | 388,257 | 285,170 | 338,805 | 387,574 |
| 8. | нужды ЖКХ | тыс. квт*ч | 58,979 | 52,566 | 88,422 | 140,881 |
| 9. | в т.ч. потери | тыс. квт*ч | 151,185 | 205,406 | 150,300 | 46,000 |
| 10. | Себест. поезного .отпуска | руб./ кВт*ч | 15,02 | 17,56 | 21,87 | 22,96 |
| 11. | Утвержденный тариф | руб./ кВт*ч | 17,16 | 17,23 | 25,99 | 26,41 |
| 12. | Площадь жилфонда | м2 | 44 600 | 44 660 | 44 600 | 44 600 |
| 13. | Численность населения | чел. | 2 114 | 2 098 | 2 093 | 2084 |
| 14. | Расход топлива факт | г/кВ*ч | 295 | 288 | 295 | 281 |
| 15. | Расход топлива РЭК | г/кВ*ч. | 300 | 300 | 300 | 300 |

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

| Расчет размера субсидии, нормативы и тарифы на 2019 год для компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям, возникающих при применении тарифов, установленных для населения в системе централизованного энергоснабжения Степановского сельского поселения приведён в таблицах 48, 49 в сравнении с поселениями, где существует автономное электроснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 48. Установленные нормативы и тарифы на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  | Номер строки Единица измерения |  |  | Значение |
| Нормативный объем потребления электроэнергии, кВт.ч в год |  |  |  |  |  |  | 1 человек |  |  | 800 |
| Тариф на электроэнергию для населения в системе централизованного электроснабжения с учетом НДС |  |  | с 01 января |  |  |  | руб./кВт.ч |  |  | 2,39 |
|  |  |  | с 01 июля |  |  |  | руб./кВт.ч |  |  | 2,45 |
|  |  |  | среднее арифметическое по году |  |  |  | руб./кВт.ч |  |  | 2,42 |
| Таблица 49. Расчет размера субсидии на компенсацию расходов электро-снабжающим организациям, возникших при применении тарифов, установленных для населения в системе централизованного электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование поселений | наименование населенных пунктов | Фактическая численность населения в населенных пунктах, чел. |  | Нормативное потребление электроэнергии, Квт.ч | Тариф с 01 января, руб/кВт | Тариф с 01 июля, руб/кВт |  | среднее арифметическое по году, | Размер субсидии, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |
| Катайгинское сельское поселение | п. Катайга | 1 455 |  | 1 164 000 | 23,99 | 38,22 |  | 31,11 | 33 395 160 |  |
| Итого по поселению: |  | 1 455 |  | 1 164 000 |  |  |  |  | 33 395 160 |  |
| Макзырское сельское поселение | п. Лисица | 338 |  | 264 800 | 32,62 | 51,06 |  | 41,84 | 10 438 416 |  |
|  | п. Макзыр | 128 |  | 74 311 | 75,76 | 91,87 |  | 83,82 | 6 048 931 |  |
| Итого по поселению: |  | 466 |  | 339 111 |  |  |  |  | 16 487 347 |  |
| Орловское сельское поселение | п. Центральный | 244 |  | 195 200 | 38,31 | 38,36 |  | 38,34 | 7 011 584 |  |
|  | п. Дружный | 178 |  | 142 400 | 46,40 | 46,68 |  | 46,54 | 6 282 688 |  |
| Итого по поселению: |  | 422 |  | 337 600 |  |  |  |  | 13 294 272 |  |
| Степановское сельское поселение | п. Степановка | 2 093 |  | 1 674 400 | 25,99 | 26,41 |  | 26,20 | 39 817 232 |  |
| Итого по поселению: |  | 2 093 |  | 1 674 400 | х | х |  | х | 39 817 232 |  |
| Итого по муниципальному району: |  | 4 436 |  | 3 515 111 | х | х |  | х | 102 994 011 |  |

Характеристика системы вывоза, утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов

Твёрдые коммунальные отходы (далее – ТКО) Степановского сельского поселения юридические лица, население  вывозят на свалку п. Степановка. На территории Степановского сельского поселения наблюдается  относительно низкий уровень развития системы обращения с ТКО. Для развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Степановского сельского поселения необходимо провести ряд мероприятий. В этом разделе приведены обосновывающие материалы по поселениям Верхнекетского района, в которых началось поэтапное внедрение новой системы обращения с ТКО, где организована деятельность регионального оператора, отвечающего за всю технологическую цепочку  обращения с отходами от контейнерной площадки до полигона.

В целях организации сбора и транспортирования отходов от поселений, территориально удаленных от объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО, а также снижения транспортных издержек формируется сеть поселенческих и межпоселенческих мест накопления ТКО. Томская область разделена на семь зон. Пятая зона включает: Верхнекетский район, Колпашевский район, Чаинский район, Молчановский район, Кривошеинский район. В связи с недостаточной мощностью объектов размещения отходов (далее ОРО) и большой удаленностью части населенных пунктов от районного центра, а также с ограниченной транспортной доступностью вывоза ТКО, планируется строительство в пятой зоне. На территории Макзырского сельского поселения Схемой территориального планирования предусмотрено строительство нового полигона ТКО в п. Лисица. На территории Орловского сельского поселения Схемой территориального планирования предусмотрено строительство нового полигона ТКО в п. Центральный. На территории Степановского сельского поселения Схемой территориального планирования предусмотрено строительство нового полигона ТКО в п. Степановка. Создание мест (площадок) накопления ТКО запланировано на 2021 год «дорожной картой» по стопроцентному охвату труднодоступных населенных пунктов Томской области коммунальной услугой по обращению с ТКО в п. Нибега, п. Санджик, п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, п. Дружный. Данные схемы территориального планирования приведены в таблицах 50, 51.

Таблица 50. Площадки временного накопления отходов Верхнекетского 	района

| Район | Площадки временного накопления отходов |
| --- | --- |
| Верхнекетский | д. Тайное |
|  | п. Сайга |
|  | п. Нибега |
|  | п. Клюквинка |

Таблица 51. Планируемые к строительству Полигоны ТКО в Верхнекетском

районе

| Район | Планируемый полигон ТКО |
| --- | --- |
| Верхнекетский | п. Лисица |
|  | п. Центральный |
|  | п. Степановка |

Сложившаяся на территории Верхнекетского района система обращения ТКО в 2019 г. отражена в таблице 52.

Таблица 52. Сложившаяся на территории Верхнекетского района система обращения с ТКО

| Населенный пункт | Нали чие вывоза ТКО (да/нет/ само вывоз) | Объект, на который производится вывоз ТКО | Местоположение объекта | Расстояние между полигоном и населен ным пунктом, км | Оценка качества дорог для движения мусоровозов (удовлетворител ьно/не удовлетворитель но) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Белый Яр | да | полигон | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | 1 | удовлетворитель но |
| д. Полуденовка | само вывоз | площадка временного накопления отходов | д. Полуденовка Верхнекетского района Томской области | 11 | удовлетворитель но |
| п. Катайга | Само вывоз | площадка временного накопления отходов | п. Катайга Верхнекетского района Томской области | 230 | удовлетворитель но |
| пос. Центральный | Само вывоз | площадка временного накопления отходов | п. Центральный Верхнекетского района Томской области | 222 | удовлетворитель но |
| п. Дружный | Само вывоз | площадка временного накопления отходов | п. Дружный Верхнекетского района Томской области | 199 | удовлетворитель но |
| п. Лисица | Само вывоз | площадка временного накопления отходов | п. Лисица Верхнекетского района Томской области | 100 | удовлетворитель но |
| п. Макзыр | Само вывоз | площадка временного накопления отходов | п. Макзыр Верхнекетского района Томской области | 67 | удовлетворитель но |
| с. Палочка | да | площадка временного накопления отходов | с. Палочка Верхнекетского района Томской области | 31,3 | удовлетворитель но |
| п. Рыбинск | самовы воз | площадка временного накопления отходов | п. Рыбинск Верхнекетского района Томской области | 24,3 | удовлетворитель но |
| д. Тайное | самовы воз | площадка временного накопления отходов | д. Тайное Верхнекетского района Томской области | 64 | удовлетворитель но |
| п. Клюквинка | самовы воз | площадка временного накопления отходов | п. Клюквинка Верхнекетского района Томской облап. | 51,2 | удовлетворитель но |
| п. Степановка | самовы воз | площадка временного накопления | Степановка Верхнекетского района Томской | 133 | удовлетворитель но |
|  |  | отходов | области |  |  |
| д. Максимкин Яр | самовы воз | площадка временного накопления отходов | д. Максимкин Яр Верхнекетского района Томской области | 140 | удовлетворитель но |
| п. Ягодное | да | площадка временного накопления отходов | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области области | 30 | удовлетворитель но |
| п. Нибега | самовы воз | площадка временного накопления отходов | п. Нибега Верхнекетского района Томской области | 35 | удовлетворитель но |
| п. Санджик | самовы воз | площадка временного накопления отходов | п. Санджик Верхнекетского района Томской области | 24,8 | удовлетворитель но |
| п. Сайга | да | полигон | п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | 57,8 | удовлетворитель но |

В соответствии с действующим законодательством в соответствии с видом и классом отходов предусматриваются мероприятия по их обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению. Организованный сбор и вывоз ТКО осуществляется не во всех населенных пунктах района. Он отсутствует в 15 населенных пунктах Верхнекетского района. В тех населенных пунктах, где организованное удаление отходов отсутствует, отходы вывозятся самими жителями на площадки временного накопления отходов или сжигаются. Отсутствие организованного сбора ТКО на территории населенных пунктов вызвано следующими причинами: экономическая непривлекательность для специализированного предприятия населенных пунктов с низкой плотностью населения, отдаленность транспортирования отходов до полигона ТКО и не желание граждан заключать со специализированным предприятием договоры на сбор и транспортирование отходов.

На территории Верхнекетского района применяется две системы удаления отходов:

контейнерная с несменяемыми сборниками, предусматривающая накопление отходов в местах временного хранения, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы;

бесконтейнерная, предусматривающая накопление отходов в таре потребителей и погрузку отходов в мусоровозы.

На территориях многоэтажной жилой застройки организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющая организация) исполняют функции заказчика на вывоз отходов от многоквартирных жилых домов, осуществляют контроль над выполнением графика удаления отходов, обеспечивают свободный подъезд и освещение площадок с контейнерами и мусоросборников. Собственники индивидуальных жилых домов самостоятельно заключают договора на вывоз отходов на полигоны отходов со специализированными предприятиями.

Источниками образования ТКО, кроме населения, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Вывоз ТКО осуществляется на основании заключенных договоров на предоставление услуг по вывозу ТКО со специализированными предприятиями. Многие промышленные предприятия для вывоза ТКО используют собственный транспорт.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктами 3, 22 постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение их реестра» администрации поселений должны определить места накопления ТКО.

Вывоз отходов в 2019 году на территории Верхнекетского района, в частности, Белоярского городского поселения, Сайгинского и Ягоднинского  сельских поселений осуществляет ООО «Риск», которое является региональным оператором на территории Верхнекетского района. В пределах этих поселений установлена планово-регулярная система очистки территории от бытового мусора по установленному графику с применением несменяемых мусоросборников. Сбор ТКО производится в контейнеры емкостью 0,75 м. куб. Вывоз ТКО осуществляется мусоровозами, ТКО вывозится на полигон р.п. Белый Яр. Для вывоза твердых коммунальных отходов применяется спецтехника, характеристика которой представлена в таблицах 53.

Таблица 53. Спецавтотранспорт, используемый для вывоза ТКО в р.п. Белый Яр, п. Палочка, п. Сайга, п. Ягодное.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз Камаз | 2шт. |
| 2 | Самосвал ЗИЛ | 1 шт. |

Отходы вывозятся на полигон ТБО р.п. Белый Яр захоронения твердых коммунальных отходов. Характеристика полигона в таблице 54.

Таблица 54. Характеристика полигона в р.п. Белый Яр

| Наименование ОРО | Полигон ТБО №1 р.п. Белый Яр |
| --- | --- |
| Назначение ОРО | Захоронение отходов |
| Виды отходов и их коды по ФККО | Мусор от бытовых помещений организаций Несортированный (исключая крупногабаритный) 91200400 01 00 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 91100100 01 00 4 Прочие коммунальные отходы (смет уличный) 99000000 00 00 4 |
| Кадастровый номер | 70-70-05/ 065/2009-758 |
| Инвентарный номер | 69:216:0001:04:03808 |
| Местоположение | Томская область, Верхнекетский район, Полигон бытовых отходов №1. |
| Вместимость | 453546 тыс. м3 |

Полигон используется с 2009 года общей площадью 89875 м2, состоящий из трех кадастровых участков. Предельный срок службы Полигона ТКО - 2030г. мощность	-	54,000	тыс.м	/год.	Полигон является объектом незавершенного строительства, степень готовности 35%. Целевое назначение полигона - организация утилизации (захоронения) и переработки бытовых и промышленных отходов. С апреля 2015 года арендатором Полигона ТКО стало ООО «Риск».

Объём ТКО , которые вывезены на полигон в 2019 году, составляет 32136 м3. Показатели сведены в таблице 55. Долевое распределение ТКО показано на рисунке 11.

Таблица 55. Объемы ТКО за 2019 год

| Населённый пункт | Количество контейнеров у населения | Количество договоров с юридическими лицами | Объём ТКО от населения, м3/год | Объём ТКО от юридических лиц, м3/год | Всего объём ТКО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Белый Яр | 321 | 90 | 19463 | 5029 | 24492 |
| п. Сайга | 58 | 5 | 4467 | 57 | 4524 |
| п. Ягодное | 25 | 4 | 1896 | 54 | 1950 |
| п. Палочка | 18 | 2 | 1138 | 32 | 1170 |
| Итого: | 422 | 101 | 26964 | 5172 | 32136 |

Рис. 11.  Долевое распределение ТКО за 2019 год

Собираемость физических лиц за вывоз ТКО составляет 81 %, юридических лиц 95 %.  Неполная собираемость за данную услугу объясняется несоответствием зарегистрированных жителей  и фактически проживающих в обслуживаемых посёлках, а так же слабой разъяснительной работой.

Нормативы накопления ТКО установлены приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 20.07.2018 г. №129 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Томской области». Согласно приказу Департамента тарифного регулирования Томской области №7-657/9(677) от 18.12.2019 г. установлен предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории пятой зоны деятельности регионального оператора на 2020 год. Администрация Томской области своим постановлением от 20.02.2020 года № 83а  «Об установлении Правил осуществления деятельности региональных операторов на территории Томской области»  определила права и обязанности региональных операторов.

Статьей 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее - Закон N 89-ФЗ) определено, что твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) являются отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и , бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Согласно статье 24.7 Закона N 89-ФЗ собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО (далее - региональный оператор), в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления, оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа.

Отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки), не соответствуют определению ТКО, установленному Законом N 89-ФЗ, по основному признаку, так как являются отходами, образованными вне жилых помещений. Растительные отходы, образованные при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, не относятся к ТКО. Указанные отходы подлежат вывозу в соответствии с договором, заключенным с лицами (организациями), обладающими соответствующей разрешительной документацией по нерегулируемой цене.

Вместе с тем, согласно пункту 3 Правил определения нормативов в целях определения нормативов в составе отходов учитываются также отходы, образующиеся при уборке придомовой территории. Уличный смет, образующийся при уборке придомовой территории, подлежит учету при определении нормативов ТКО.

Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1156  (далее - Правила N 1156), установлено, что крупногабаритные отходы (далее - КГО) это ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

В соответствии с Правилами N 1156 потребители осуществляют складирование ТКО и КГО в местах сбора и накопления ТКО, определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО и подлежат вывозу региональным оператором в рамках установленного единого тарифа на услугу по обращению с ТКО.

Способы складирования КГО:

В бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

На специальных площадках для складирования КГО.

В связи с тем, что площадки для складирования КГО могут быть расположены не в непосредственной близости от источника их образования, пунктом 12 Правил N 1156 предусматривается, что потребители имеют самостоятельную возможность доставить КГО на площадку для их складирования, определенную договором на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором.

Отходы, образованные при капитальном ремонте жилых помещений (это работы по замене и восстановлению несущих, ограждающих и коммуникационных конструкций, пришедших в негодность в результате эксплуатации), не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора.

Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности физических лиц в процессе отопления частных домовладений и помещений твердым топливом (дрова, уголь) могут быть отнесены к ТКО на основании основного признака, как отходы, образованные внутри жилого помещения, и также подлежат вывозу региональным оператором в рамках установленного единого тарифа на услугу по обращению с ТКО. Одновременно Минприроды России сообщает, что в соответствии с абзацем вторым пункта 14 Правил N 1156 в контейнерах запрещается складировать, в частности, горящие, раскаленные или горячие отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО.

Пунктом 13 Правил N 1156 и пунктом 148(12) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (правила №354) установлено, что региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз. При этом погрузка ТКО включает в себя уборку мест погрузки ТКО, под которой, согласно пункту 2 Правил N 1156, понимаются действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз. Таким образом, уборка мест погрузки ТКО - действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз, является обязанностью регионального оператора.

В соответствии с положениями статьи 8 Закона N 89-ФЗ с 1 января 2019 г. органы местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов, городских округов уполномочены на создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

Подпунктом 18 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Закон N 131-ФЗ) к вопросам местного значения отнесено участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию ТКО. Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их обслуживание (покраска, ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе подбор (уборка ТКО, находящихся на месте накопления ТКО (контейнерной площадке) или рядом с таким местом (например, когда потребитель не обеспечил складирование ТКО в контейнер) и подметание мусора вокруг контейнеров, и т.д. При этом указанные работы не включают уборку мест погрузки ТКО (действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз), обязанность по осуществлению которой возложена на регионального оператора.

Обязанность по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в МКД, несут органы местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены такие площадки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Из комплексного анализа законодательства Российской Федерации следует, что обязанность по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, в том числе по выкату контейнеров из мусороприемных камер до мест накопления ТКО, контейнерных площадок, расположенных на земельных участках, входящих в общедомовое имущество, лежит на собственниках помещений МКД или лицах, осуществляющих управление МКД. При этом плата за организацию и содержание мест накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, в том числе выкат контейнеров из мусороприемных камер до мест накопления ТКО, контейнерных площадок, входит в состав платы за содержание жилого помещения, оплачиваемой собственниками помещения в МКД.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации к обязанностям регионального оператора не относится создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО.

Пунктом 3.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170, в числе прочих, предусмотрены следующие обязанности организации по обслуживанию жилищного фонда:

- установка на обслуживаемых территориях сборников для твердых отходов;

- содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме контейнеров и мусоросборников, находящихся на балансе других организаций) без переполнения и загрязнения территории.

Приобретение контейнеров и бункеров для накопления (складирования) ТКО и их содержанию может осуществляться региональным оператором, но только в пределах, не превышающих 1% необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования, при учете органом регулирования тарифов соответствующих расходов.

Контейнеры могут приобретаться, в частности, собственниками земельных участков, на которых расположены места (площадки) накопления ТКО, органами местного самоуправления, создавшими места (площадки) накопления ТКО в соответствии с действующим законодательством, лицами, осуществляющими управление МКД, потребителями.

Согласно пункту 16 Правил N 1156 в случае обнаружения региональным оператором места складирования ТКО, объем которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в соглашении (далее - место несанкционированного размещения ТКО), региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней уведомить собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения ТКО; уведомить собственника земельного участка о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения ТКО в течение 30 дней.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее - Закон N 7-ФЗ) к вопросам местного значения муниципального района относится организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.

Таким образом, прямая обязанность по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования возложена на органы местного самоуправления Непринятие мер к ликвидации несанкционированной свалки нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду.

Закрепление в пункте 14 части 1 статьи 15 Закона N 131-ФЗ в качестве вопроса местного значения муниципального района участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов предполагает необходимость реализации органами органы местного самоуправления ряда задач публично-властного характера по налаживанию устойчивой и согласованно функционирующей системы мер, призванных обеспечивать в целях предотвращения загрязнения территорий муниципального района своевременное и бесперебойное оказание услуг по обращению с отходами, а также позволяющих производить их утилизацию и обработку.

Пунктом 7.8 "ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения" установлено, что собственником отходов является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, производящие отходы, в собственности которых они находятся, которые намерены осуществлять заготовку, переработку отходов и другие работы по обращению с отходами, включая их отчуждение. Если это лицо не установлено, собственником отходов являются органы МСУ, юридические лица или индивидуальные предприниматели, ответственные за территории, на которых эти отходы находятся (примечание к пункту 7.8 ГОСТ 30772-2001).Таким образом, обязанность по ликвидации несанкционированных свалок ТКО, расположенных на неразграниченных землях, возлагается на органы  местного самоуправления.

В случае осуществления ликвидации несанкционированной свалки ТКО силами регионального оператора, согласно пункту 17 Правил N 1156, за региональным оператором остается право обращения в суд с требованием о взыскании понесенных убытков.

Руководствуясь информацией приведённой выше, к твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах: степень благоустройства жилых домов, этажность, численность населения, процент охвата населения планово-регулярной системой вывоза ТКО и т.д. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления ТКО.

Нормы накопления ТКО - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек - для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3).        Нормативы накопления ТКО установлены приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 20.07.2018 г. №129 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Томской области». Согласно приказу Департамента тарифного регулирования Томской области №7-657/9(677) от 18.12.2019 г. установлен предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории пятой зоны деятельности регионального оператора на 2020 год.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

Глава 3. ПЛАН РАЗВИТИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Характеристика Степановского сельского поселения

Степановское сельское поселение входит в состав Верхнекетского района. Верхнекетский район  расположен в северной части Томской области. Районный центр – р.п. Белый Яр. Степановское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 199-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского и сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского района». В состав Степановского сельского поселения входят два населенных пункта: п. Степановка и д. Максимкин Яр. Численность населения Степановского сельского поселения на 1 января 2020 года согласно статистическим данным составляла  2031  человек, основная часть которых 2031 (100%) проживает в п. Степановка. В п. Максимкин Яр на этот момент жители не зарегистрированы.  В настоящее время в Степановском сельском поселении проживает 12,9% населения Верхнекетского района. В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли и старения населения. Основная причина – высокий уровень смертности, миграция населения в том числе и в п. Степановка. Темп снижения численности населения по состоянию на 01.01.2020 составляет 0,84% по сравнению с данными на 01.01.2019, это ниже только, чем в Клюквинском сельском  поселении. В Белоярском городском и Ягоднинском сельском поселениях наблюдается хотя и незначительный, но рост населения.

Основой экономики поселения является лесозаготовительное и перерабатывающее производства лесного комплекса, коммунально-бытовой комплекс, здравоохранение, образование, муниципальное управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства.

Бюджет Степановского сельского поселения является дотационным. Доля собственных доходов составляет 5,3% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2019 г. составили 85,8% (42,0 млн. руб.). Уровень бюджетной обеспеченности по Степановскому сельскому поселению составляет только 0,9 тыс. рублей на человека.

Вышестоящий районный бюджет также является дотационным. Доля собственных доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2019 году составила 4,3%. Расходная часть бюджета социально ориентирована, расходы на социальную сферу составляют более 69%, расходы на ЖКХ в 2019 г. составили 12,5% (137,9 млн. руб.).

На начало 2020 года жилищный фонд Степановского сельского поселения составил  44,6 тыс. м2  общей площади – почти все дома блокированной застройки. Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в 1,09 раза меньше  среднерайонного показателя (24 м2) и составляет 22 м2 на человека. Коэффициент семейности в поселении составляет 2,4, что равно среднерайонному, который равен также 2,4.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики Верхнекетского  района и Степановского сельского поселения в частности. Большую нагрузку на сферу ЖКХ накладывает наличие  автономной дизельной электростанции. Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселения МУП «Степановское» за 2019 год является убыточным по всем видам оказываемых услуг, кроме электроснабжения.  МУП «Степановское» осуществляет свою деятельность на территории поселения с 1 января 2016 года не является убыточным. В условиях постоянного недофинансирования программных мероприятий  из бюджетов всех уровней, несвоевременного привлечения кредитных ресурсов  при высокой степени износа основных средств, предприятию ЖКХ необходимо вкладывать  средства на ремонты,  превышающие заложенные в тарифы на энергоресурсы. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременно проводить обновление оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования. В среднем 80 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок. Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность в электроснабжении. Это требует более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры.

Выполнение мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами социально-экономического развития района. Основой экономики поселения является перерабатывающие производства лесного комплекса, коммунально-бытовой комплекс, сфера обслуживания, здравоохранение, образование, муниципальное управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Верхнекетском районе и в частности в Степановском сельском поселении прошло в несколько этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы создания системы адресной социальной поддержки граждан, системы платы за коммунальные услуги, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений  и привлечения частного сектора к управлению объектами жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормального качества коммунальных услуг и нормативной надёжности систем коммунальной инфраструктуры, повышение её энергоэффективности, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты.

Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Степановского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла и электроэнергии, подъёму и транспортировки воды. Под модернизацией и развитием системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации настоящей Программы понимаются строительство, реконструкция, модернизация объектов, которые эксплуатируются при предоставлении организациями жилищно-коммунального хозяйства услуг по теплоснабжению, водоснабжению, электроснабжению и утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов.

Исходя из вышеизложенного, следует выделить следующие проблемы коммунального комплекса Степановского сельского поселения, которые требуют незамедлительного решения:

высокий уровень износа основных фондов;

недостаточная надежность инженерных систем;

недостаточный масштаб замены инженерных сетей и модернизации оборудования;

дотационная ориентированность экономики ЖКК;

отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тарифов;

недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики в сфере ЖКХ.

Ввиду серьезности указанных проблем, их комплексное решение представляется возможным только в рамках программно-целевого подхода за счет вложения в модернизацию коммунальной инфраструктуры п. Степановка привлеченных частных инвестиций и средств федерального, областного и местных бюджетов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Степановского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является повышение уровня надежности  предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения поставленной цели  должны быть решены следующие задачи:

снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышение качества производимых организациями коммунального комплекса  оказываемых услуг;

увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Прогноз численности населения

Информация о прогнозной численности населения Степановского  сельского поселения (согласно данным генерального плана) представлена в таблице 56.

Таблица 56. Прогнозная численность населения

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозная численность населения, чел | 2084* | 2078* | 2048* | 2031* | 2041 | 2064 | 2097 | 2131 (2500)** |
| *Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области ** динамика численности приведена на основании Генплана. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исходя из оценки социально-экономического потенциала поселения, Генеральным планом прогнозируется стабилизация и незначительное увеличение численности населения – 2,5 тысяч человек на расчетный срок к 2035 году. Однако, анализируя динамику изменения численности населения в 2016-2020 гг., проводим актуализацию численности населения до 2035 года (рисунок 12).

Эта численность населения – основа для определения нормативной потребности в  объектах социальной и инженерной инфраструктур, объёмов коммунальных ресурсов.

Численность населения за расчетный срок до 2035 года при оптимистическом сценарии развития вышеперечисленных отраслей экономики может достичь 2,5 тысяч человек.

Рис. 12.  Прогнозная численность населения Степановского сельского поселения

Прогноз развития застройки объектов социального значения и промышленности

Численность населения в п. Степановка на начало 2018 года составляет 2078 человек. Динамика изменения численности населения в п. Степановка показана на рисунке 13.

Рис. 13. Динамика изменения численности населения п. Степановка

Видно (рисунок 13), что в поселении наблюдается отрицательная динамика изменения численности населения и за 2014–2018 гг. численность населения снизилась на 4,81 % по отношению к уровню 2014 г.

Основным документом, определяющим развитие п. Степановка и планы перспективной застройки, является Генеральный план Степановского сельского поселения, утвержденный решением Совета Степановского сельского поселения.

Согласно Генеральному плану, ввод перспективной застройки на 2021-2035 гг. в поселении не планируется. На дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана. Основные направления экономической политики:

восстановление докризисных темпов экономического развития во всех отраслях;

реализация на территории региона и поселения приоритетных инвестиционных проектов, обеспечивающих рост промышленного потенциала территории;

развитие технологических, продуктовых и управленческих инноваций, внедрение эффективных технологий, обеспечивающих конкурентоспособность продукции;

развитие межрегиональных транспортных связей, транспортных коридоров федерального значения;

повышение энергетической эффективности всех отраслей экономики и социальной сферы.

Основные положения по устойчивому социально-экономическому развитию поселения:

Лесоперерабатывающая отрасль будет являться основной отраслью промышленности, предопределяющей существование и развитие поселения в долгосрочной перспективе.

Важной статьей доходов населения станут сбор, переработка и реализация дикоросов. В сельском хозяйстве, сегодня развивающемся на базе личных подворий населения, набирают рост крестьянские (фермерские) хозяйства. Это позволит обеспечить  устойчивое снабжение населения поселения продуктами местного производства.

Исходя из оценки социально-экономического потенциала поселения, проектом прогнозируется стабилизация и незначительное увеличение численности населения. Численность населения составит 2,4 тысяч человек к 2020 г.,  2,5 тысяч человек  на расчетный срок  к 2035 г.

Эта численность населения – основа проекта для определения нормативной потребности в  объектах жилищной, социальной и инженерной инфраструктур. Изменение границ муниципального образования предусматривает сокращение территории с восточной и северной стороны и расширение территории с юга. Площадь проектной территории составит 2,7 тыс. га.

Изменение границ предусмотрено с целью:

присоединения территорий покрытых лесом в южном направлении, как наиболее благоприятных для застройки и освоения.

Предлагаемые проектом новые границы черты поселения учитывают два основных фактора: природные компоненты и предложения по территориальному развитию.

Выделены следующие функциональные зоны:

жилая;

общественно-деловая;

производственная;

рекреационная;

сельскохозяйственного использования (садоводства, фермерские хозяйства);

специального назначения.

Планировочная организация поселка решается с учетом использования природного ландшафта как неотъемлемой составляющей сельского образования. Предусмотрено развитие новых жилых зон с включением природных ландшафтов.

Организация рекреационных зон и зон отдыха предусматривает строительство:

на 1 очередь - застройка и благоустройство центральной части поселка за школой по обе стороны пер. Аптечного.

на 1 очередь и расчетный срок - благоустройство набережной вдоль проток Линевой  и Степановской, формирование рекреационной зоны вдоль ручья.

Наряду с развитием селитебной территории продолжается формирование северо-восточного и северо-западного производственных районов.

По направлению к новой автодороге на восточном выезде из поселения  предполагается размещение объектов придорожного сервиса: мотеля, автостоянок, автосервисного предприятия.

В основу Генерального плана положены принципы устойчивого развития поселения, включающие: экономический рост без ущерба для окружающей среды; создание благоприятной среды обитания, развитие социальной инфраструктуры; улучшение транспортного обслуживания и модернизация инженерных систем. Решения Генерального плана ориентированы на упорядочение и эффективное использование существующей территории поселения и, одновременно, резервирование территорий для перспективного развития МО.

Планировочные решения базируются на основных положениях Программы социально-экономического развития и результатах комплексного анализа территории Степановского сельского поселения. В поселении наблюдается избыток свободных внутренних территорий для развития, как жилищного фонда, так и объектов соцкультбыта. Большие резервы площадей представляют депрессивные брошенные промышленные и коммунальные территории бывших леспромхозов.

Основные направления территориального развития:

Сохранение и развитие исторически сложившейся планировочной структуры;

формирование планировочного района населенного пункта по транспортной оси в  южном направлении, частичной докомпановкой ул. Лесных строителей с южной стороны.

Градостроительная организация жилых зон:

Постепенная ликвидация ветхого фонда и использование освободившихся территорий для индивидуального жилищного строительства (локальные участки по ул. Зеленой, Песчаной, 8 марта),  с выделением территорий для индивидуальной застройки.

Завершение градостроительного формирования улицы Лесных строителей как главной улицы с индивидуальной жилой застройкой и объектами общественного назначения.

Реконструкция, модернизация и благоустройство существующего жилого фонда; ремонт и реконструкция инженерных сетей и транспортных проездов.

Комплексное освоение южного квартала - с опережающим строительством уличной инфраструктуры.

Расселение территории прибрежной полосы старицы Линевой для организации проезда и благоустройства (с укреплением склона) набережной.

Запрещение нового жилищного строительства в санитарных защитных зонах  предприятий, создание маневренного фонда для поэтапного расселения жителей из экологически неблагоприятных зон.

Реорганизация территории в центральной части поселка (район больницы, мысовой части и промышленной территории бывшего ЛПХ) с упорядочиванием улично-пешеходной сети и формированием многоквартирной блокированной застройки по социальным программам.

Структура по типам застройки:

Многоквартирная (двухквартирная) застройка малой этажности      -      10%

Индивидуальная малоэтажная застройка с приусадебными участками -  90%

Развитие системы общественных зон и комплексов:

Доформирование существующей общественной зоны - с включением объектов общественного назначения (гостиницы, кафе), рекреационных ландшафтов, обустройство мест массового отдыха населения.

Реконструкция и расширение спортивно-технической зоны со строительством автостанции, автодрома, строительство спортивной площадки с антитравматическим покрытием.

Формирование общественно-торговой зоны – потребительского рынка между ул. Лесных строителей и ул. Заречной.

Формирование локального общественного центра юго-восточного района поселка на пресечении ул. Таежная и Лиханова.

Градостроительная реорганизация производственных территорий:

Северная центральная производственная площадка – сохранение производственных и коммунальных функций, интенсификация использования и повышение плотности застройки производственных территорий. Возможно размещение новых производств, обслуживающих объектов.

Территория ООО «ПМК» – постепенное перемещение производства, имеющего стометровую СЗЗ, от ул. Лиханова. Вынос на красную линию гаражей и функций, обслуживающих население.

Продолжение развития промзоны вдоль бывшей лесовозной дороги (ул. Таежная 4б, 4в).

Строительство лесовозных дорог, веток и усов к лесным массивам, повышение доступности лесосечного фонда.

Инвентаризация объектов размещения отходов, объединение площадок хранения ТКО с обустройством согласно санитарных норм с западной стороны населенного пункта.

Выделение территорий для размещения пожарных водоемов и емкостей  на первую очередь реализации генерального плана.

Использование участков лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических целей. Создание инфраструктуры туризма, охоты и рыбалки (д. Максимкин Яр).

Удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания согласно существующим социальным нормативам – одна из задач генерального плана. В поселке представлены все объекты социальной сферы, строившиеся в 80х годах 20 века с учетом  максимальной численности населения, представленной в то время. Поселение имеет достаточную социальную инфраструктуру.

Проектом определены оптимальные зоны тяготения населения к объектам социальной инфраструктуры. В связи с тем, что территориальная доступность детских учреждений превышает 2 км от наиболее удаленных жилых кварталов поселка, необходимо предусмотреть школьный автобус для обслуживания детей.

В восточной части поселения на расчетный срок предусматривается учреждение дошкольного образования (детский сад), объекты торговли микрорайонного значения, аптеки, спортивные площадки.

Основная проблема культурно-бытового обслуживания поселения – это качество предоставляемых услуг. Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, культуры, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляемых бытовых услуг.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное и внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, ЖКХ.

Развитие других отраслей сферы обслуживания будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения.

Уровень урбанизации любого поселения определяется количеством и качеством предлагаемого сервисного обслуживания: предприятий общественного питания, культурно - развлекательных учреждений, гостиничного сервиса.

В Степановском сельском поселении действует районная целевая программа по строительству (приобретению) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Верхнекетском районе, основными мероприятиями которой являются:

Установление очередности сноса (реконструкции) муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда.

Строительство нового жилья, в том числе социального, приобретение, реконструкция жилья в целях реализации Программы.

Поэтапное переселение граждан из муниципальных жилых помещений (жилых домов), признанных в установленном порядке непригодными для проживания с последующим сносом жилых домов в целях предотвращения повторного заселения.

Вовлечение в оборот освободившихся земельных участков для дальнейшей их реализации.

В прогнозировании численности населения проектом рассматривается сценарий незначительного роста активности жилищного строительства на территории населенного пункта Степановка.

Основные проектные предложения:

Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилья – поэтапно по мере амортизационного износа - на первую очередь – 3,5 тыс.м2, на расчетный срок – 19,8 тыс.м2.

Планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами собственников.

Новое строительство в селе будет вестись на свободных - 35 га и на реконструируемых территориях – 14 га. Общая площадь нового строительства -  37,0 тыс.м2, в том числе 14,0 – на первую очередь.

–	1 очередь. Будут застраиваться индивидуальными жилыми домами пустующие территории внутри существующей жилой застройки, предлагается выборочная санация жилых кварталов – снос аварийных домов и замещающее жилищное строительство, реконструкция существующего жилого фонда.. Малоэтажное многоквартирное жилищное строительство планируется между территорией школы и поликлиники.

Расчетный срок. Планируется осваивать свободные лесные территории на юге села и вдоль улицы Лесных строителей под индивидуальную застройку. Многоквартирное малоэтажное жилье будет строиться при решении социальных программ. Улучшение жилищных условий за счет нового строительства жилья для постоянного проживания населения. Жилищная обеспеченность в п. Степановка к 2020 году составит 25 м2/чел, к 2035 году – 33 м2/чел.

К вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло- и  водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (ст.14 ФЗ-131).

Системой программных мероприятий программы модернизации и развития системы электроснабжения  предусмотрено:

строительство тепло-электро станции на местных видах топлива с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии ( тем самым решится и проблема модернизации устаревшего оборудования ДЭС);

капитальный ремонт трансформаторных подстанций;

реконструкция изношенных участков электрических сетей с применением  самонесущего изолированного провода.

С целью повышения надёжности, безопасности и экономичности электрических сетей ВЛ 0,4 кВ, предотвращения хищения электрической энергии нужно предусмотреть поэтапную замену голых проводов наиболее загруженных линий на провод марки СИП, замену вводов в здания, выполненных голыми проводами на кабели от опоры до счётчика потребителя.

Особенностью топливного баланса Верхнекетского района является  наличие  значительного количества древесного топлива.

Помимо теплоснабжения, местные виды топлива необходимо вовлекать в топливный баланс и для замещения дорогостоящего дизельного топлива на электростанциях. Выбор и обоснование применения альтернативных технологий производства электрической энергии основан на следующих данных.

Модернизация системы электроснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы электроснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

По этим данным можно выбрать, исходя из наличия конкретного вида местного топлива – древесных отходов и дровяной древесины, технологию мини ТЭС. Твердое топливо существенно ограничивает выбор вариантов. Прямым и, надо полагать, более дешевым способом является  сжигание в котле с последующим использованием тепловой энергии для получения электрической. Очень привлекательными с экономической и экологической точки зрения выглядят схемы когенерации, т.е. одновременной выработки тепла и электроэнергии (далее -мини-ТЭЦ).

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки электрической энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты электроснабжения.

Системой программных мероприятий программы модернизации и развития системы теплоснабжения предусмотрено:

реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельных;

реконструкция изношенных участков тепловой сети с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции.

Таким образом,  модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов. Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

- Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Исходный и целевой уровень социальной и экономической эффективности коммунальных систем, а также удельные затраты на ее достижение определили масштабы и стоимость мероприятий по модернизации сферы водоснабжения поселения.

Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании  договора с коммунальным предприятием. Подземные воды достаточно надежно защищены от поверхностного загрязнения слабопроницаемыми глинистыми отложениями. По качеству вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В систему программных мероприятий включены мероприятия, которые полностью изменят технологическую схему водоснабжения п. Степановка. Вместо очень затратной и практически вышедшей из строя станции водоподготовки планируется монтаж нескольких локальных станций водоочистки непосредственно в зданиях бюджетной сферы со строительством локальных водозаборных скважин. В результате протяжённость водопроводных сетей уменьшается до минимума.

Проектом предусматривается на расчетный срок строительство канализационных очистных на территории промышленно- коммунальной площадки по ул. Лиханова,1.

Проектом Генерального плана намечены следующие основные мероприятия по оптимизации экологической обстановки:

Мероприятия по улучшению водоснабжения:

Для улучшения качества и обеспечения потребности в холодном водоснабжении решениями Генерального плана предлагается комплекс мероприятий:

реконструкция водопроводных сооружений:

реконструкция водопроводных сетей:

поддержание нормативного качества питьевой воды.

Мероприятия по улучшению водоотведения:

Для улучшения качества и обеспечения потребности в хозяйственно-бытовом водоотведении решениями Генерального плана предлагается комплекс мероприятий:

строительство канализационных очистных сооружений;

реконструкция и строительство канализационных насосных станций.

Для обеспечения защиты поверхностных и грунтовых вод необходимо проведение определенных мероприятий, в  том числе:

организация качественного сбора бытовых отходов, своевременный вывоз отходов на полигон ТКО;

обустройство полигона твердых бытовых отходов в соответствии с санитарными нормами;

строительство скотомогильника;

ликвидация несанкционированных свалок;

развитие системы планово-регулярной санитарной очистки городской территории.

Захоронение на полигонах, санкционированных свалках остается одним из наиболее популярных методов утилизации отходов. Этот способ относительно прост и не требует крупных материальных затрат. Даже при использовании иных способов обращения с твердыми отходами (мусоросжигание, компостирование, брикетирование и т.д.) захоронение отходов в той или иной степени используется как конечная стадия всего цикла. Мероприятия программы предусматривают природоохранные мероприятия (водонепроницаемое основание, пересыпка грунтом, сбор и очистка дождевых стоков), а также взвешивание и контроль поступающих отходов. Утилизацию отходов нельзя рассматривать без проблем сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов. Мероприятия так же направлены на совершенствование сбора и вывоза бытовых отходов. Парк специализированной техники так же требует пополнения современной техникой.

Динамика доходов населения, изменение структуры расходов и социальной структуры общества

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России), следуют следующие положения развития доходов населения:

Выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными (не более 3,2%) долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах. 
        Инновационный сценарий (вариант 2) характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста и укреплением позиций России в мировой экономике. Сценарий опирается на создание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса. 
        Целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) разработан на базе инновационного сценария, при этом он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления, ростом долгов частного сектора и возросшей макроэкономической несбалансированностью. 
        На период до 2030 года в консервативном и инновационном вариантах сохраняется достигнутый паритет по заработной плате. В форсированном варианте предполагается доведение заработной платы указанных категорий работников до уровня, соотносимого с уровнем в высокоразвитых странах. Динамика заработной платы бюджетных организаций показано в рисунке 14.

Рис. 14. Динамика заработной платы бюджетных организаций

В отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается, что в целом она будет соответствовать темпам роста производительности труда. В результате до  2030 года реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте - 6,5% и 3,3 раза соответственно).

Прогноз в области пенсионного обеспечения строится исходя из реформирования пенсионной системы. В результате средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте в 3,6 раза и в консервативном варианте - в 3,3 раза. Соотношение среднего размера трудовой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера к 2030 году увеличится с 1,7 раза в 2011 году до 2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному варианту соответственно. За счет повышенной индексации, обеспеченной высокими темпами роста заработной платы, в форсированном варианте средний размер трудовой пенсии за 2012 - 2030 гг. вырастет в 4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом пенсионера в 2030 году составит 2,7 раза. Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать гарантированный минимальный уровень материального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера.

До 2030 года согласно инновационному варианту рост экономики сформирует благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными драйверами, способствующими повышению благосостояния населения, станут высокие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения.

Розничный товарооборот и реальные доходы

Розничный товарооборот и реальные доходы населения до 2030 года показан на рисунке 15.

Рис. 15. Розничный товарооборот и реальные доходы населения до 2030 года

За период 2012 - 2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в 2,2 раза.

На фоне увеличения денежных доходов населения ожидается рост потребления, стимулируемый высокими темпами потребительского кредитования (в связи с низким накопленным долгом домашних хозяйств в предшествующий период) и снижением нормы сбережения. Однако в связи с демографическими изменениями, прежде всего с ростом в структуре населения лиц предпенсионного возраста и старше, норма сбережения начнет несколько ускоряться, в 2028 - 2030 гг. под влиянием демографических факторов траектория склонности к сбережению вновь вернется к снижающемуся тренду.

При этом оборот розничной торговли и расходы на услуги будут расти с опережением роста денежных доходов населения, среднегодовые темпы за период 2012 - 2030 гг. составят 4,7% и 5% соответственно.

В консервативном варианте в результате более медленных темпов роста заработной платы и социальных трансфертов среднегодовые темпы роста реальных доходов населения в 2012 - 2030 гг. составят 3,5%. В этих условиях розничный товарооборот и платные услуги будут расти среднегодовыми темпами 3,6% и 4,1% соответственно.

Форсированный вариант, предусматривающий дополнительное финансирование приоритетных направлений, позволит ускорить темпы роста денежных доходов населения. Реальные доходы относительно 2011 года вырастут в 2,8 раза. В данном варианте розничный товарооборот превысит уровень 2011 года более чем в 3 раза, при этом среднегодовые темпы роста составят 6 процентов.

С учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума на 2013 год учтено его увеличение в целом по Российской Федерации на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения - на 3,3%, пенсионеров - на 8,2%, детей - на 4,1 процента. Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5% в связи с введением в  2023 и 2028 годах новой потребительской корзины, которая в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" должна определяться не реже одного раза в пять лет.

Номинальная начисленная заработная плата по Верхнекетскому району за январь-февраль 2018 года составила 28303,5 руб/чел/мес.

Среднегодовые темпы прироста заработной платы согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России) представлены в таблице ниже.

Таблица 57. Среднегодовые темпы прироста заработной платы, %

| Наименование показателя | Варианты | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реальная заработная плата | Вариант 1 | 4,7 | 3,6 | 3,1 |
|  | Вариант 2 | 5,4 | 4,6 | 4,1 |
|  | Вариант 3 | 11,1 | 8,2 | 4,6 |

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций  в 2014-2018 годах приведена в таблице 58.

Таблица 58. Номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей

| Верхнекетский район | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей | 29572,2 | 29785,6 | 30660,6 | 32675,2 | 37633,7 |

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 2035 года Минэкономразвития России можно спрогнозировать среднемесячный доход на душу населения в городском поселении. В зависимости от варианта развития экономики РФ средняя заработная плата может составить к 2035 году:

1 вариант развития – 66812,19 руб./мес.;

2 вариант развития – 78239,1 руб./мес.;

3 вариант развития – 108008,6 руб./мес.

Далее при расчетах будет использоваться уровень заработной платы по первому варианту развития.

Перспективные доходы населения до 2030 года по трём вариантам сведены в таблицу 59.

Таблица 59. Перспективные доходы населения

| Наименование | Вариант развития по Прогнозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Ежегодный индекс роста заработной платы, % | Вариант 1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Вариант 2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | Вариант 3 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Номинальная начисленная заработная плата, руб. | Вариант 1 | 37633,7 | 39402,48 | 41254,4 | 42739,56 | 44278,18 | 45872,2 | 47523,6 | 49234,45 | 50760,71 | 52334,3 | 53956,66 | 55629,32 | 57353,82 | 59131,79 | 60964,88 | 62854,79 | 64803,29 | 66812,19 |
|  | Вариант 2 | 37633,7 | 39665,92 | 41807,88 | 43731,04 | 45742,67 | 47846,83 | 50047,79 | 52349,99 | 54496,33 | 56730,68 | 59056,64 | 61477,96 | 63998,56 | 66622,5 | 69354,02 | 72197,54 | 75157,64 | 78239,1 |
|  | Вариант 3 | 37633,7 | 41811,04 | 46452,07 | 50261,14 | 54382,55 | 58841,92 | 63666,96 | 68887,65 | 72056,48 | 75371,07 | 78838,14 | 82464,7 | 86258,08 | 90225,95 | 94376,34 | 98717,65 | 103258,7 | 108008,6 |

Перспективная система водоснабжения

К долгосрочным целям Программы относятся:

- модернизация  обновление основных фондов систем водоснабжения;

- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения

- надлежащего качества для потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных

- требований;

- снижение себестоимости производства услуг водоснабжения  при рационализации использования энергетических ресурсов.

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением. Исходный и целевой уровень социальной и экономической эффективности коммунальных систем, а также удельные затраты на ее достижение определили масштабы и стоимость мероприятий по модернизации сферы водоснабжения поселения. Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании  договора с коммунальным предприятием. Подземные воды достаточно надежно защищены от поверхностного загрязнения слабопроницаемыми глинистыми отложениями. По качеству вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2021-2035 г.г. В систему программных мероприятий включены мероприятия, которые полностью изменят технологическую схему водоснабжения п. Степановка. Вместо очень затратной и практически вышедшей из строя станции водоподготовки планируется монтаж нескольких локальных станций водоочистки непосредственно в зданиях бюджетной сферы со строительством локальных водозаборных скважин. В результате протяжённость водопроводных сетей уменьшается до минимума.

Перечень мероприятий по реконструкции и развитию системы определён в соответствии с финансовыми возможностями предприятий, потребителей (по допустимому пределу надбавки), областного и местного бюджетов. Таким образом, источниками финансирования программных мероприятий будут включены следующие составляющие: средств из областного и местного бюджетов, а также частично за счёт привлечённых средств – ремонтного фонда предприятия и инвестиционной надбавки к тарифу.

В таблице 60 показан перспективный баланс холодной воды Степановского сельского поселения.

Таблица 60. Перспективный баланс холодной воды Степановского сельского поселения.

|  | Показа-тель | Едини-цы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды | тыс.м3/год | 6,502 | 6,698 | 6,698 | 5,968 | 5,908 | 5,918 | 5,928 | 5,928 | 5,938 | 5,888 | 5,898 |
| 2. | Расход воды на собственные нужды |  | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 3. | Потери в сети водоснабжения | тыс.м3/год | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| 4. | Полезный отпуск | тыс.м3/год | 5,017 | 5,313 | 5,413 | 5,423 | 5,363 | 5,373 | 5,383 | 5,383 | 5,393 | 5,343 | 5,353 |
| 4.1. | Население | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2. | Бюджетно-финансируемые организации | тыс.м3/год | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,730 | 1,730 |
| 4.3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 3,177 | 3,473 | 3,573 | 3,583 | 3,583 | 3,593 | 3,603 | 3,603 | 3,613 | 3,613 | 3,623 |

В п. Степановка имеется станция обезжелезивания, которая функционирует удовлетворительно в связи с большим износом оборудования.

Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений для централизованной системы водоснабжения в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды приведен в таблице 61.

Таблица 61. Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

| Показатель | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факти ческое | ожидаемое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| среднесуточное потребление, м3 | 8,67 | 8,67 | 9,48 | 9,75 | 9,78 | 9,78 | 9,81 | 9,84 | 9,84 | 9,86 | 9,86 | 9,89 |
| среднесуточный водозабор воды, м3 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 |
| резерв по водозабору, м3 | 9,47 | 9,47 | 8,66 | 8,39 | 8,36 | 8,36 | 8,33 | 8,3 | 8,3 | 8,28 | 8,28 | 8,25 |
| резерв по мощности водозабора, % | 27,01 | 26,45 | 25,90 | 25,34 | 24,79 | 24,23 | 23,68 | 23,12 | 22,57 | 22,01 | 21,46 | 20,90 |
| производительность очистных сооружений, м3/сут | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| дефицит очистных сооружений, м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дефицит по мощности очистных сооружений, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общая потребность в воде из централизованной системы водоснабжения на конец расчетного периода (2035 год) должна составить около 12,91 м3 /сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде в п. Степановка предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

В течение 2021-2035 гг. должны быть предусмотрены мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения протяжённостью 2,6 км, установкой локального очистного комплекса в больнице, разработка охранных зон водозаборных скважин, бурение водозаборных скважин. Реализация вышеперечисленных мероприятий приведёт к сокращению потерь воды при ее транспортировке; обеспечение подачи абонентам определенного объема холодной воды установленного качества, обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации.

Согласно генеральному плану организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, а также обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта не предполагается.

Водоснабжение Степановского сельского поселения осуществляется от подземных грунтовых вод палеогенового водоносного комплекса. Разрез его представляет многослойную фациально - изменчивую толщу песков, песчано-гравийно-галечниковых отложений, алевритов, глин с линзами лигнитов и бурых углей.

Дебиты скважин поселения изменяются в пределах средних значений 7,2-65 л/с (25,9239 м /час) при понижениях уровней воды на 12,0-18,5 м. Удельные дебиты в среднем диапазоне составляют 0,14-0,18 л/с.

Добываемая вода из скважин по результатам радиологических, бактериологических анализов соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.», физико-химические показатели не соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.» по жесткости и по содержанию железа и требуют мероприятий по соответствующей водоподготовке перед подачей воды потребителю.

Альтернативных дополнительных источников водоснабжения в Степановском сельском поселении на расчетный период не предполагается.

Возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения, маловероятно, так как водоотбор не превышает существующего дебета источника.

В настоящее время системы диспетчеризации и телемеханизации водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют. Системы управления режимами водозабора в п. Степановка частично автоматические.

Развитие систем телемеханизации и диспетчеризации в поселении не предполагается.

В настоящий момент 100% жилых домов не имеют индивидуальных приборов учета воды. Население пользуется индивидуальными источниками водоснабжения и оплату за потребленную воду не производит.

На территории Степановского сельского поселения прокладка новых водопроводных сетей не предусмотрена. Установка новых резервуаров и насосных станций не предполагается. Дополнительные санитарные зоны и отчуждения сельскохозяйственных территорий на эти мероприятия не требуются.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения совпадают с границами населенного пункта, в том числе с учетом возможной перспективной застройки.

Наиболее распространенным способом очистки воды на территории Верхнекетского района Томской области является процесс обезжелезивания воды из скважины, который основан на применении контейнерных станций обезжелезивания, либо их аналогов.

Для таких станций требуется периодическая промывка фильтровального сооружения со сбросом воды на площадки-шламонакопители, оснащенных дренажем с отводом осветленной воды в ближайший водный проток.

Согласно Генеральному плану поселения обезжелезивание воды рекомендуется производить методом упрощенной аэрации с фильтрованием на скорых фильтрах. Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке, на территории Степановского сельского поселения не производится. Склады химических реагентов для прочих целей отсутствуют. Мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду химическими реагентами не требуется.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения в Приложении 4.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

показатели качества холодной воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На территории поселения бесхозные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют. Эксплуатируемые источники не имеют нормативных размеров зон санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02. Зоны строгого режима не отражены, оголовки скважин находятся в неудовлетворительном состоянии. Для предохранения источников хозяйственно - питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе 3 поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30–50 м вокруг   скважины,    территория    первого    пояса    ограждается    и    благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» - Минздрав России 2002 г. На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим. Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02.

Программой разработаны мероприятия по разработке зон санитарной охраны водозаборных  скважин. Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения  в Приложении 4.

Перспективная система водоотведения

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы холодной воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива. Расчет требуемой мощности очистных сооружений в Степановском сельском поселении и прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков приведены в таблице 62.

Таблица 62. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

| Технологические стоки | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС п. Степановка, тыс.м3 | 3,57 | 3,58 | 3,58 | 3,59 | 3,60 | 3,60 | 3,61 |
| Всего | 3,57 | 3,58 | 3,58 | 3,59 | 3,60 | 3,60 | 3,61 |

По результатам анализа ежемесячного графика следует, что наиболее нагруженный режим работы, пиковые почасовые нагрузки не превышают максимальных проектных и не являются причинами наступления аварий в канализационных сетях.

В настоящее время наблюдается 100 % дефицит производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения. Очистных сооружений в поселении нет. Предложения по строительству, реконструкции модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения отражены в Приложении 5.

Мероприятия сформированы с учетом потребности Степановского сельского поселения в услугах водоотведения, требуемым уровнем качества и надежности работы системы водоотведения при соразмерных затратах и экологических последствиях. Реализация плана мероприятий Программы по развитию систем водоотведения позволит:

реконструировать 640 м. канализационных сетей;

снизить аварийность на канализационных сетях;

обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоотведения;

заменить технологическое оборудование насосных станций на более производительное и современное;

улучшить качественные показатели услуги водоотведения;

осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

улучшить техническое состояние объектов жилищно-коммунального комплекса, повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищнокоммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры до 20% за 15-ий период, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения;

сдержать рост себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития системы водоотведения являются:

строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод;

обеспечение доступа к услугам водоотведения социально-значимых потребителей;

повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения отсутствуют. Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения по Генеральному плану развития поселения не предполагается. На расчетный период строительство канализационных трубопроводов и сооружений водоотведения в Степановском сельском поселении не планируется. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.-1031-01 КНС имеют санитарную зону - 20 м. Границы планируемых зон размещения объектов нецентрализованной системы водоотведения сохранятся на расчетный период, поскольку их изменение генеральным планом Степановского сельского поселения не предусматривается. Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод - это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо сооружение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых технологий. Однако развитие и строительство объектов централизованной системы водоотведения в генеральном плане поселения не предполагается в ближайшие 10 лет. Наиболее вероятным и оптимистичным сценарием будет являться установка автономных систем водоотведения и очистки стоков (для каждого дома, либо для группы домов).

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки возможно внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры). Предлагается следующая схема канализования Степановского сельского поселения: все хозяйственно-бытовые стоки и производственные стоки после локальной очистки, поступают в водонепроницаемые железобетонные выгреба, откуда спецмашиной вывозятся на очистные канализационные сооружения. После очистки сточные воды можно сбрасывать в ближайший водоем, либо использовать на земледельческих полях орошения. Очистка сбрасываемых стоков выполняется до нормативных данных, диктуемых водоемом- приемником или водотоком. В животноводческих помещениях канализация не предусматривается, удаление жижи производится в жижесборники с последующим вывозом на поля в качестве удобрения.

Для уменьшения количества выгребов от предприятий и общественных зданий, запроектирована канализационная сеть с объединением объектов канализования в один выгреб. Выгреба предусмотрены емкостью 50-90 м и рассчитаны на 3-х суточное хранение стоков. Коллектора запроектированы из гофрированных полипропиленовых труб не менее 160 мм.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Также можно рассмотреть вариант применения УФ-оборудования, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в близлежащие водные объекты.

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод. Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса - отходов, а также модернизация насосного оборудования. Для приготовления компоста марки «БИОКОМПОСТ «В» в соответствии с ТУ 0135-00203261072-2007 из обезвоженного осадка сточных вод, предусмотрено строительство дополнительной площадки компостирования. Это позволит использовать весь объем образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать его применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых отходов и т.д.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения отражена в таблице 63.

Таблица 63. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № пп | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция существующих канализационных сетей 640 м. | 1314 |
| 2. | Геологические, геодезические и экологические изыскания территории расположения полей запахивания. их обустройство | 960 |
| 3. | Монтаж станции очистки стоков | 3309 |

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения в Приложении 5.

Перспективная система теплоснабжения

Основной целью Программы модернизации и развития системы теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами Программы модернизации и развития теплоснабжения являются:

повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально- экономического развития территории;

повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающих организаций при относительной стабилизации тарифа на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением. Мероприятия Программы ограничены временным интервалом 2021-2035 г.г.

Реализация  главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:

наличием устаревшего котельного оборудования;

несоответствием параметров сетевых насосов на  котельных гидравлическому режиму тепловых сетей;

ветхостью тепловых сетей;

несовершенной изоляцией тепловых сетей;

несоответствие нормам и требованиям тепловых узлов отапливаемых зданий.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельных;

реконструкция изношенных участков тепловой сети с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции.

Таким образом,  модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 51,379 млн. руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции.  Больший объём средств будет направлен на модернизацию и  замену основных фондов. В перечень мероприятий включены мероприятия по энергосбережению согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:   средства местного и областного бюджетов; инвестиционную составляющую в тарифе.

Инвестиционные составляющие в  тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют, однако по мере реализации мероприятий программы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для теплоснабжающей организации в  связи с предельным уровнем роста тарифов будет мала. .

При модернизации котельных и реконструкции тепловых сетей будет получена экономия энергетических ресурсов, однако произойдёт некоторое увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета – арендной платы) за счёт роста стоимости  основных фондов при техническом перевооружении систем.

Перспективные тепловые нагрузки на период 2021-2035 гг. определялись на основании Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» в соответствии с Приказом № 11 Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 05.06.2013 г. «О внесении изменений в приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 г. № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области», а также с учетом Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.01.11 г. № 18 с последующими изменениями.

При расчете значений тепловых нагрузок использовались следующие нормативные документы:

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003;

СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

СНиП 31-05-2003 Общественные здания и сооружения;

ТСН 23-316-2000 Тепловая защита жилых и общественных зданий.

Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции для п. Степановка с учетом выше указанных требований энергетической эффективности приведены в таблице 64.

Таблица 64. Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции

| Количество этажей | Удельный расход теплоты на нужды отопления, ккал/ч/кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.18-31.12.22 | 01.01.23-31.12.27 | с 01.01.2028 г. |
| 1 | 56,92 | 34,15 | 28,46 |
| 2 | 51,35 | 30,81 | 25,68 |

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение определен отдельно для общежитий и жилых зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Прогноз прироста тепловых нагрузок по п. Степановка не предвидеться ввиду отсутствия перспективных потребителей тепловой энергии.

На территории п. Степановка, увеличение тепловой нагрузки в производственных зонах не прогнозируется.

Прогноз прироста перспективной застройки по п. Степановка не предвидеться.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии представлена в таблицах  65-67.

Таблица 65. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельной «Больничная»

| Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2024 | 2025-2035 |
| «Больничная» | 0,312 | 0,28 | 0,28 |

Таблица 66. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельной «Школьная»

| Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2024 | 2025-2035 |
| «Школьная» | 0,2278 | 0,2140 | 0,2140 |

Таблица 67. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельной «Клубная»

| Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2024 | 2025-2035 |
| «Клубная» | 0,1091 | 0,1062 | 0,1062 |

Расход теплоносителя в отопительный период котельных п. Степановка в таблице 68.

Таблица 68. Расход теплоносителя в отопительный период котельных п. Степановка

| Наименование котельной | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- |
| «Больничная» | 10,8 |
| «Школьная» | 7,68 |
| «Клубная» | 4,07 |

Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности для котельных 
п. Степановка с учетом данных, приведен в таблицах 69-71.

Таблица 69. Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Больничная»

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2024 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,520 | 0,344 | 0,344 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,520 | 0,344 | 0,344 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00041 | 0,00027 | 0,00027 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5196 | 0,3437 | 0,3437 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0780 | 0,0465 | 0,0465 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,2076 | 0,0632 | 0,0632 |

Таблица 70. Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Школьная»

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2021 | 2024 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,520 | 0,258 | 0,258 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,520 | 0,258 | 0,258 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00036 | 0,00018 | 0,00018 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,5196 | 0,2578 | 0,2578 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0358 | 0,0220 | 0,0220 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,2918 | 0,0438 | 0,0438 |

Таблица 71. Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Клубная»

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2021 | 2024 | 2025-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,15 | 0,12 | 0,12 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,15 | 0,12 | 0,12 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0001 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1499 | 0,1171 | 0,1171 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0071 | 0,0042 | 0,0042 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,041 | 0,0109 | 0,0109 |

На сегодняшний день на котельных частично завышена установленная тепловая мощность. В результате реконструкции котельных, предлагается снизить тепловую мощность, в связи с тем, что присоединение перспективной нагрузки не предвидеться.

## Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения рассматривается два варианта развития систем теплоснабжения (таблица 72).

Таблица 72. Характеристика Сценариев развития Схемы теплоснабжения п. Степановка

| № п/п | Основные положения Сценария | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение тепловой энергией существующих и перспективных абонентов систем централизованного теплоснабжения | За счет мощности существующего источника | В рамках модернизации существующих котельных в 2019 г. модернизировать существующие котельные с использованием в качестве основного вида топлива – пеллетные гранулы. |
| 2. | Вывод оборудования котельных из эксплуатации | Не предусмотрено | Вывод из эксплуатации котельных «Больничная», «Школьная», «Клубная». |
| 3. | Мероприятия по реконструкции котельных, направленные на поддержание надежности работы оборудования | Предусмотрены для существующих котельных п. Степановка | Не предусмотрены |
| 4. | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленных на поддержание надежности тепловых сетей | Предусмотрено в соответствии с расчетом показателей надежности системы теплоснабжения | Предусмотрено в соответствии с расчетом показателей надежности системы теплоснабжения |
| 5. | Мероприятия по переводу на другой температурный график | Не предусматриваются | Предполагается перевод на температурный график – 95/70 |
| 6. | Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, связанные с подключением перспективных абонентов | Не предусматривается | Не предусматривается |
| 7. | Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, связанные с перераспределением тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | Не предусматривается | Не предусматривается |

Таким образом, в соответствии со Сценарием № 1 предполагается теплоснабжение абонентов п. Степановка от существующего источника с учетом мероприятий, необходимых для обеспечения его надежной работы.

При реализации Сценария № 2, предлагается перевод существующих источников теплоснабжения на пеллетные гранулы, как на основной вид топлива.

Из таблицы 69 видно, что мероприятия, необходимые для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения, являются обязательными и общими для обоих Сценариев, поэтому при выборе приоритетного Сценария развития указанные мероприятия не учитывались.

Капитальные затраты на реализацию перспективных вариантов развития системы теплоснабжения п. Степановка были определены:

по котельным на основании коммерческих предложений;

по тепловым сетям на основании сводного сметного расчета стоимости строительства.

Реализация одного из вариантов сценария развития системы теплоснабжения п. Степановка предусматривает решения по оптимизации системы теплоснабжения для более эффективной эксплуатации.

Окончательного решения, по реализации одного из вариантов сценария развития системы теплоснабжения п. Степановка, будет приниматься Администрацией Верхнекетского района на основании представленных капитальных затрат, а также других немаловажных факторов.

Перспективные балансы теплоносителя для котельных п. Степановка приведены в таблице 73 – 75.

Таблица 73.  Перспективный баланс теплоносителя котельной «Больничная»

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем системы | м3 | 6,152 | 6,152 | 6,152 | 6,152 | 6,152 | 6,152 | 6,152 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,01538 | 0,01538 | 0,01538 | 0,01538 | 0,01538 | 0,01538 | 0,01538 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,01538 | 0,01538 | 0,01538 | 0,01538 | 0,01538 | 0,01538 | 0,01538 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,00513 | 0,00513 | 0,00513 | 0,00513 | 0,00513 | 0,00513 | 0,00513 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,02051 | 0,02051 | 0,02051 | 0,02051 | 0,02051 | 0,02051 | 0,02051 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,03000 | 0,03000 | 0,03000 | 0,03000 | 0,03000 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | -0,0205 | -0,0205 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 | 0,1230 |

Таблица 74. Перспективный баланс теплоносителя котельной «Школьная»

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем системы | м3 | 2,5140 | 2,5140 | 2,5140 | 2,5140 | 2,5140 | 2,5140 | 2,5140 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | -0,0084 | -0,0084 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 | 0,0503 |

Таблица 75. Перспективный баланс теплоносителя котельной «Клубная»

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем системы | м3 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | -0,001 | -0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |

На основании вышеизложенного, предлагается:

возвести новые стационарные котельные «Больничная», «Школьная» и «Клубная» на пеллетных гранулах;

заменить все сети теплоснабжения в рамках надежности.

При реализации одного из выше указанных вариантов, предлагается перейти на температурный график системы теплоснабжения - 95/70 °С.

На рисунке 14 представлено существующее расположение котельных «Больничная», «Школьная» и «Клубная».

Рис. 14. Существующее расположение котельных «Больничная», «Школьная» и «Клубная»

Принимая во внимание изменение основного вида топлива котельных (переход на пеллеты) рассматриваемых котельных «Больничная», «Школьная», «Клубная», потребуется установка основного и вспомогательного оборудования. В таблице 76 представлены характеристики котельного оборудования, предлагаемого в рамках технического перевооружения.

Таблица 76. Технические характеристики новых котельных п. Степановка

| Параметры | «Больничная» | «Школьная» | «Клубная» |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,344 | 0,258 | 0,12 |
| Присоединенная нагрузка и ожидаемые тепловые потери к 2035 году, Гкал/час | 0,2805 | 0,2140 | 0,1062 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,00027 | 0,00018 | 0,003 |
| Температура на входе, ºС | 95 | 95 | 95 |
| Температура на выходе, ºС | 70 | 70 | 70 |
| КПД, % | 90 | 90 | 90 |

В рамках модернизации системы теплоснабжения п. Степановка, ввиду изменения основного вида топлива, предлагается возвести новые БМК, что позволит проводить строительно-монтажные работы в отопительный период.

Теплоснабжение индивидуальных жилых строений в соответствующих зонах застройки планируется осуществлять за счет организации индивидуального теплоснабжения.

В рамках предложенных мероприятий, понижение установленной мощности котельной приведет к снижению капитальных затрат при возведении новых энергоисточников, а также улучшению режимной мобильности работы котлоагрегатов при изменении тепловой нагрузки.

В связи со снижением установленной мощности котельных, снизился и резерв тепловой мощности. Однако полученного резерва при возведении новых энергоисточников будет достаточно для покрытия вновь присоединенных потребителей тепловой энергии и обеспечение аварийных режимов (в случае выхода из строя котла).

Так как развитие производства в п. Степановка в соответствии с действующим Генеральным планом планируется, главным образом, за счет максимального использования мощностей существующих предприятий, а также их диферсификации, увеличение тепловой нагрузки в производственных зонах не прогнозируется. В связи с этим строительство источников теплоснабжения в производственных зонах не планируется.

Реализация технических решений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии связана с необходимостью повышения надежностных характеристик и сокращения тепловых потерь.

Способ прокладки преимущественно подземный, бесканальный. Надземная

прокладка на низких опорах предусматривается:

на начальном участке тепловой сети от котельной в условиях малой плотности городской застройки и удаленности от жилых зданий и сооружений (надземная прокладка «головного» участка позволяет увеличить надежность

теплоснабжения, уменьшить сроки и стоимость строительства);

на вводах в подключаемые здания и сооружения (обусловлено отсутствием

подвальных помещений) или существующими техническими решениями по подключению объектов к тепловым сетям.

В ходе проектирования по результатам инженерных изысканий возможно уточнение (увеличение) объема прокладки трубопроводов тепловых сетей в наземном исполнении, что приведет к:

увеличению сроку службы в силу более мягких условий эксплуатации;

уменьшению стоимости строительства и эксплуатации.

Сети теплоснабжения п. Степановка тупиковые двухтрубные.

Перемычки, резервирующие источники отсутствуют. Перемычки между котельными не устанавливаются.

На основании вышеизложенного, снижению тепловых потерь будут способствовать мероприятия по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.Подключение новых абонентов к существующим системам теплоснабжения не запланировано, в связи с этим увеличение диаметров для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется. Система горячего водоснабжения в п. Степановка отсутствует. В связи с этим предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС отсутствуют.

Прогнозные значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива, для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории п. Степановка приведены в таблицах 77-79.

Таблица 77. Расчетные расходы топлива для котельной «Больничная»

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2024 | 2025-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 800,16 | 784,74 | 784,74 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,3120 | 0,2805 | 0,2805 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т. /Гкал | 200,00 | 158,73 | 158,73 |
| Калорийность топлива (дрова) | ккал/ м3 | 4500 | - | - |
| Калорийность топлива (пеллеты) | ккал/м3 | - | 4000 | 4000 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,6429 | 0,5714 | 0,5714 |
| Удельный расход натурального топлива (дрова) | м3/Гкал | 311,11 | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (пеллеты) | м3/Гкал | - | 277,78 | 277,78 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 62,40 | 44,52 | 44,52 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 97,07 | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (пеллеты) | м3/час | - | 77,92 | 77,92 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 160,03 | 124,56 | 124,56 |
| Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |
| Дрова | тыс.м3 | 248,94 | - | - |
| Пеллеты | тыс.м3 | - | 217,99 | 217,99 |

Таблица 78. Расчетные расходы топлива для котельной «Школьная»

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2024 | 2025-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 588,08 | 583,80 | 583,80 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,2278 | 0,2140 | 0,2140 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т. /Гкал | 305,00 | 158,73 | 158,73 |
| Калорийность топлива (дрова) | ккал/ м3 | 4500 | - | - |
| Калорийность топлива (пеллеты) | ккал/м3 | - | 4000 | 4000 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,6429 | 0,5714 | 0,5714 |
| Удельный расход натурального топлива (дрова) | м3/Гкал | 474,44 | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (пеллеты) | м3/Гкал | - | 277,78 | 277,78 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 69,48 | 33,97 | 33,97 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 108,07 | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (пеллеты) | м3/час | - | 59,45 | 59,45 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 179,36 | 92,67 | 92,67 |
| Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |
| Дрова | тыс.м3 | 279,01 | - | - |
| Пеллеты | тыс.м3 | - | 162,17 | 162,17 |

Таблица 79. Расчетные расходы топлива для котельной «Клубная»

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2024 | 2025-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 276,76 | 275,32 | 275,32 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,1091 | 0,1062 | 0,1062 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т. /Гкал | 233,08 | 158,73 | 158,73 |
| Калорийность топлива (дрова) | ккал/ м3 | 4500 | - | - |
| Калорийность топлива (пеллеты) | ккал/м3 | - | 4000 | 4000 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,6429 | 0,5714 | 0,5714 |
| Удельный расход натурального топлива (дрова) | м3/Гкал | 362,57 | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (пеллеты) | м3/Гкал | - | 277,78 | 277,78 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 25,43 | 16,86 | 16,86 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 39,56 | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (пеллеты) | м3/час | - | 29,51 | 29,51 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 64,51 | 43,70 | 43,70 |
| Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |
| Дрова | тыс.м3 | 100,34 | - | - |
| Пеллеты | тыс.м3 | - | 76,48 | 76,48 |

Из таблицы 77-79 видно, что расход топлива снижается при строительстве новых котельных на пеллетных гранулах.

Расчет нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии регламентирован требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива:

Общий нормативный запас топлива (далее-ОНЗТ);

Неснижаемый нормативный запас топлива (далее-ННЗТ);

Нормативный эксплуатационный запас топлива (далее-НЭЗТ).

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты:

объекты социально значимых категорий потребителей – в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

Данные о неснижаемых запасах топлива приведены в таблицах 80-82.

Таблица 80.  Нормативный запас резервного топлива на котельной «Больничная»

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2024 | 2025-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 89,84 | 80,77 | 80,77 |
| Теплота сгорания топлива (дрова) | ккал/кг | 4500 | - |  |
| Теплота сгорания топлива (пеллеты) | ккал/кг | - | 4000 | 4000 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг у.т./ Гкал | 200,00 | 158,73 | 158,73 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,643 | 0,571 | 0,571 |
| Удельный расход натурального топлива (дрова) | м3/Гкал | 311,11 | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (пеллеты) | м3/Гкал | - | 277,78 | 277,78 |
| Неснижаемый запас (дрова) | м3 | 195,65 | - | - |
| Неснижаемый запас (пеллеты) | м3 | - | 157,06 | 157,06 |

Таблица 81.  Нормативный запас резервного топлива на котельной «Школьная»

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2024 | 2025-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 54,94 | 51,61 | 51,61 |
| Теплота сгорания топлива (дрова) | ккал/кг | 4500 | - | - |
| Теплота сгорания топлива (пеллеты) | ккал/кг | - | 4000 | 4000 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг у.т./ Гкал | 305,00 | 158,73 | 158,73 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,643 | 0,571 | 0,571 |
| Удельный расход натурального топлива (дрова) | м3/Гкал | 474,44 | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (пеллеты) | м3/Гкал | - | 277,78 | 277,78 |
| Неснижаемый запас (дрова) | м3 | 182,45 | - | - |
| Неснижаемый запас (пеллеты) | м3 | - | 100,36 | 100,36 |

Таблица 82.  Нормативный запас резервного топлива на котельной «Клубная»

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2024 | 2025-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 22,64 | 22,04 | 22,04 |
| Теплота сгорания топлива (дрова) | ккал/кг | 4500 | - | - |
| Теплота сгорания топлива (пеллеты) | ккал/кг | - | 4000 | 4000 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг у.т./ Гкал | 233,08 | 158,73 | 158,73 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,643 | 0,571 | 0,571 |
| Удельный расход натурального топлива (дрова) | м3/Гкал | 362,57 | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (пеллеты) | м3/Гкал | - | 277,78 | 277,78 |
| Неснижаемый запас (дрова) | м3 | 57,45 | - | - |
| Неснижаемый запас (пеллеты) | м3 | - | 42,86 | 42,86 |

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. N 405), утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с Требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

расчеты эффективности инвестиций;

расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Общий срок выполнения работ по утвержденной Схеме, начиная с базового 2019 года, составляет 15 лет. Расчетный период действия схемы - 2035 г. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался 25 лет. Шаг расчета принимался равным одному календарному году.

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

собственные средства теплоснабжающих организаций;

заемные средства;

бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств зависит от выбранной банковской организации.

В условиях проводимой политики сдерживания тарифов на тепловую энергию для снятия социальной напряженности в качестве дополнительного источника финансирования части социально-значимых и низкоэффективных проектов могут быть использованы бюджетные средства различного уровня.

Капитальные затраты в строительство и реконструкцию источников теплоснабжения включают в себя затраты на проектно-изыскательские работы (далее -ПИР), а также строительно-монтажные работы (далее - СМР).

Капитальные затраты в строительство и реконструкцию котельных п. Степановка были приняты на основании коммерческих предложений.

В таблице 80 представлены капитальные затраты на строительство стационарных котельных «Больничная», «Школьная», «Клубная» п. Степановка.

Таблица 83.  Капитальные затраты на строительство стационарных котельных «Больничная», «Школьная», «Клубная» п. Степановка

| Котельная п. Степановка | Мощность котельной (МВт) | Стоимость строительства п. Степановка в ценах 4 кв. 2018 года (тыс. руб.) с учетом НДС 20% |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Больничная» | 0,4 | 9213,14 |
| Котельная «Школьная» | 0,3 | 8912,38 |
| Котельная «Клубная» | 0,14 | 7690,06 |

Капитальные затраты на реконструкцию сетей теплоснабжения п. Степановка были приняты на основании сводного сметного расчета стоимости строительства.

В таблице 84. представлены капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей п. Степановка.

Таблица 84. Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей  п. Степановка

| Котельная п. Степановка | Стоимость строительных работ, тыс. руб. | Стоимость монтажных работ, тыс. руб. | Стоимость прочих работ, тыс. руб. | Общая стоимость в ценах 4 квартала 2019 года с учетом НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Больничная» | 13698,839 | 34,303 | 2627,403 | 16360,545 |
| Котельная «Школьная» | 4088,584 | 10,7 | 1499,096 | 5598,380 |
| Котельная «Клубная» | 1788,554 | 7,826 | 789,265 | 2585,646 |

Общая сумма инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, участвующая в расчетах эффективности проекта, составила 50360,151 тыс. руб. (с учетом НДС).

В качестве источников финансирования реконструкции объектов теплоснабжения запланированы собственные средства инвестора. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств инвестора, теплоснабжающих и теплосетевых предприятий. В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Для проведения расчетов эффективности инвестиций определены основные условия осуществления проекта, включающие следующие показатели (таблица 85).

Таблица 85. Основные условия осуществления проекта

| Ключевая ставка Центрального банка РФ, % | 8,5% |
| --- | --- |
| Премия за риск инвестирования в собственный капитал регулируемых организаций | 3,0% |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 5,0% |
| Стоимость собственного капитала | 11,5% |
| Средневзвешенная стоимость заемных источников капитала | 15,0% |
| Дата начала реализации проекта | 2019 |
| Валюта расчета - денежная расчетная единица проекта | российский рубль, тыс. руб. |
| Срок службы котельного оборудования, лет | 10 |
| Срок службы тепловых сетей, лет | 25 |
| Применяемая система налогообложения | ОСН |

## Значения индикаторов по системе теплоснабжения п. Степановка приведены в таблице 86.

Таблица 86.  Существующие и перспективные значения индикаторов развития системы теплоснабжения п. Степановка

| № | Индикатор | 2021 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 239,24 | 198,42 | 198,42 | 198,42 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, % | 22,89 | 14,45 | 14,45 | 14,45 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 36,75 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей | 111,27 | 85,58 | 85,58 | 85,58 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | –– | –– | –– | –– |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | –– | –– | –– | –– |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива | –– | –– | –– | –– |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 2007 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % | 0,000 | 100 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения в Приложении 3.

Перспективная система электроснабжения

Основной целью программы модернизации и развития системы электроснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного электроснабжения потребителей.

Основными задачами программы модернизации и развития системы электроснабжения являются:

повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения;

обеспечение экономической доступности услуг электроснабжения;

определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность социально экономического развития территории;

повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающих организаций при относительной стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических  ресурсов;

создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем электроснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию электроснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности электроснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования является безальтернативным решением.

Реализация  главнейших мероприятий Программы обусловлена следующими факторами:

наличием устаревшего оборудования ДЭС;

ветхостью электрических сетей.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

монтаж дизель-генераторов в контейнерном исполнении ( тем самым решится и проблема модернизации устаревшего оборудования ДЭС);

замена трансформаторных подстанций;

замена изношенных участков электрических сетей с применением  самонесущего изолированного провода.

С целью повышения надёжности, безопасности и экономичности электрических сетей 0,4 кВ, предотвращения хищения электрической энергии нужно предусмотреть поэтапную замену голых проводов наиболее загруженных линий на провод марки СИП, замену вводов в здания, выполненных голыми проводами на кабели от опоры до счётчика потребителя.

Показатели спроса электроэнергии фактические за 2016-2019 показаны в таблице 87.

Таблица 87. Показатели спроса электроэнергии по Степановскому сельскому поселению в 2016-2019 гг.

| Наименование |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск из сети, в т.ч.: | тыс.кВт*ч | 2460,266 | 2361,766 | 2436,473 | 2492,741 |
| Население |  | 1732,767 | 1678,398 | 1715,397 | 1776,897 |
| Бюджет |  | 129,078 | 140,226 | 143,528 | 141,399 |
| Прочие потребители |  | 388,257 | 285,170 | 338,805 | 387,574 |
| Нужды ЖКХ |  | 58,979 | 52,566 | 88,422 | 140,881 |

В вводно - распределительном устройстве (ВРУ- 0,4 кВ) каждого дома необходимо установить автоматические выключатели с поверенной тепловой и электромагнитной защитой, типа ВА с номинальным током в соответствии с нагрузкой. Установить на вводах устройства защиты от повышенных, пониженных и импульсных напряжений.

Распределительная сеть ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ выполняется на совместных с наружным освещением железобетонных опорах.

Наружное освещение территории жилых домов планируется от проектируемых опор ВЛИ-0,4 кВ со светильниками наружного освещения со светодиодными лампами.

Для учёта электроэнергии в ВРУ-0,4 кВ каждого дома необходимо установить трехфазные электронные счетчики на вводе, работающие в системе IMS «SMART» АСКУЭ. Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 и СП 42.13330.2011 по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: для сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 1350 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки - 4400 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами. Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Мероприятия для повышения надежности и энергоэффективности системы электроснабжения:

проведение обязательного энергетического обследования энергоснабжающих организаций, что позволит разработать пообъектные энергосберегающие мероприятия;

разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для энергоснабжающих организаций, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

обеспечение согласованного развития электрической сети с техническим перевооружением и увеличением мощности действующих источников электрической энергии;

модернизация трансформаторных подстанций;

модернизация электрических сетей;

снижение потерь на собственный нужды за счет реконструкции и технического перевооружения действующих системообразующих электросетевых объектов;

введение и реализация механизма перераспределения (высвобождения) присоединенной мощности;

повышение уровня компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях;

оптимизация режимов работы и распределение нагрузки электрических сетей и трансформаторных подстанций;

оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими источниками света на основе ламп светодиодных ламп в системе наружного освещения;

замена провода типа АС на СИП с целью повышению надежности системы электроснабжения и снижения уровня потерь;

организация проектируемой кольцевой сети напряжением 0.4 кВ для повышения надежности работы системы электроснабжения;

капитальный ремонт (модернизация) оборудования дизельной электростанции п. Дружный;

капитальный ремонт (модернизация) оборудования дизельной электростанции п. Центральный;

реконструкция (замена деревянных опор) ВЛ-0.4 кВ.

Электрическая сеть должна обладать достаточной гибкостью, позволяющей осуществлять ее поэтапное развитие, обеспечивающее приспособляемость сети к росту потребителей и развитию энергоисточников. Это может быть обеспечено при опережающем развитии электрической сети, с применением новых технологий управляемых систем электропередачи переменного тока, содержащих современные многофункциональные устройства регулирования напряжения (СТК, СК, УШР), а также устройства FACTS.

Схемы выдачи мощности электростанций в нормальных режимах в полной схеме и при отключении любой из линий должны обеспечивать выдачу полной мощности электростанции на любом этапе ее строительства. Схема и параметры сети должны обеспечивать надежность электроснабжения потребителей в полной схеме и при отключении одной из ВЛ без ограничения потребителя и с соблюдением нормативных требований к качеству электроэнергии. Схема основной электрической сети должна соответствовать требованиям охраны окружающей среды.

Необходимо создание условий для применения новых технических решений и технологий в системах обслуживания, диагностики, защиты передачи информации, связи и учета электроэнергии и обеспечения оптимального потокораспределения между линиями различного класса напряжения.

Перспективные показатели спроса электроэнергии по Степановскому сельскому поселения до 2035 года приведены в таблице 88.

Таблица 88.  Перспективные показатели спроса электроэнергии по Степановскому сельскому поселению

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| Выработано электрической знергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 2854 | 2859 | 2859 | 2859 | 2915 | 2978 | 2978 | 2978 | 2978 | 3042 | 3111 | 3111 | 3111 | 3111 | 3177 |
| собственные нужды | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| плановые потери |  | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Отпущено эл. энергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 2402 | 2407 | 2407 | 2407 | 2454 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2560 | 2618 | 2618 | 2618 | 2618 | 2674 |
| население |  | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1875 |
| бюджетные организации |  | 141 | 146 | 146 | 146 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 159 |
| прочие потребители |  | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |

Программой рассматривается  три варианта выхода из сложившейся критической ситуации на ДЭС в п. Степановка:

Разработана смета на капитальный ремонт ДГ-72 М №1 с установкой двух ячеек серии ЯКНО 6(10) кВ на сумму 19,2 млн  руб. Смета сдана на экспертизу в ООО «ТЦЦС». Повторный капитальный ремонт, по мнению специалистов, не гарантирует обеспечения стабильной работы оборудования, в лучшем случае позволит продлить работу дизель-генератора минимум на три года.

Изучен рынок дизель-генераторов мощностью 800 кВт, проведена оценка установки новых дизель-генераторов марки ДГ-72. Стоимость приобретения и монтажа  двух дизель-генераторов составляет более 80 млн руб.

Рассмотрен вариант модернизации с компоновкой четырёх  дизель-генераторных  установок контейнерного типа мощностью 500 кВт каждая, ЗРУ-0,4/10 кВ, операторной, слесарной мастерской, склада.

Программой предусмотрена реконструкция электрических сетей с заменой голого провода на СИП-3,4 и заменой деревянных опор на железобетонные. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения в Приложении 2.

Перспективная система вывоза, утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов

Для разработки перспективной системы сбора, вывоза, утилизации (захоронения) ТКО Степановского сельского поселения,  на основании установленных нормативов, определен нормативный объем твердых коммунальных отходов.  Количество нормативных ТКО Степановского сельского поселения (в сравнении с сельскими поселениями Верхнекетского района) в таблице 89.

Таблица 89. Количество нормативных твердых коммунальных отходов

| Зона | Сельские поселения | Кол-во жителей Чел. | Норматив м3 /чел | Нормативное образование ТКО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3 /год | Плотность р, кг/м3 | т/год |
| 5 | Катайгинское | 1 308 | 1,56 | 2 040 | 200 | 408 |
|  | Орловское | 406 | 1,56 | 633 | 200 | 127 |
|  | Макзырское | 393 | 1,56 | 613 | 200 | 123 |
|  | Палочкинское | 256 | 1,56 | 399 | 200 | 80 |
|  | Клюквинское | 1 225 | 1,56 | 1 911 | 200 | 382 |
|  | Степановское | 2 031 | 1,56 | 3 168 | 200 | 634 |
|  | Ягоднинское | 822 | 1,56 | 1 282 | 200 | 256 |

В п. Степановка, д. Максимкин Яр преобладает самостоятельный способ вывоза отходов от населения. Отходы накапливаются в домовладениях и по мере необходимости вывозятся в места хранения (накопления) отходов их собственниками.

Основания для организации мест накопления ТКО:

Низкий суточный объем образования в сельских населенных пунктах. Например, при расчетном нормативе накоплении ТКО 0,5 куб.м/чел. в год (0,1 тонн/год) суточный объем образования ТКО в населенном пункте с числом жителей 500 чел. составит 137 кг/сут. или 0,685 куб.м. С учетом того, что значительная часть сельских населенных пунктов имеет менее 500 человек населения и удалена от районных центров на расстояние в несколько десятков километров, рентабельность прямой перевозки будет низкой. Выраженная сезонная динамика образования отходов с весенним (апрель - май) пиком вывоза отходов с приусадебных участков. При этом значительная часть отходов представлена органическими компонентами (сухая трава, листовой опад, порубочные остатки деревьев и кустарников, навоз и подстилка от домашнего скота), не пригодными к механической сортировке на мусоросортировочных комплексах.

Возникновение обстоятельств, препятствующих своевременному вывозу отходов (метеоусловия, ограничения движения транспорта, организационные проблемы). При этом необходимо соблюдение требований «СанПиН 42-128-469088. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 года № 4690-88) о необходимости удаления отходов из населенных пунктов ежесуточно в теплое время года и в течение трех суток в холодное время года.

Поселенческие места накопления отходов создаются в поселениях, как правило, с населением менее 500 человек. Межпоселенческие — охватывают группы близкорасположенных поселений и располагаются вблизи населенного пункта с наибольшей численностью населения. В связи с отсутствием требований по санитарно-защитным зонам для мест накопления ТКО целесообразно применить размер санитарно-защитной зоны в 500 м, идентичный установленному для мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью до 40 тыс. тонн/год, полигонов твердых коммунальных отходов, участков компостирования твердых коммунальных отходов в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Площадь земельного участка для создания поселенческого места накопления ТКО должна составлять не менее 0,5 га, для межпоселенческого учетом численности охватываемого населения 2 - 5 га.

Земельный участок может находиться на землях населенных пунктов в зоне с разрешенным видом использования, либо на землях промышленности. Не допускается размещение мест накопления ТКО на землях сельскохозяйственного назначения, землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий и объектов. В соответствии с «СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» при временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников- накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.).

Место накопления отходов должно эксплуатироваться региональным оператором по обращению с ТКО, либо оператором по обращению с ТКО, осуществляющим транспортирование отходов для регионального оператора, при наличии лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Деятельность регионального оператора в области обращения с ТКО определяется в соответствии с действующим федеральным законодательством, определяется зона его деятельности.

В целях соблюдения требований к периодичности накопления отходов (до 11 месяцев) вывоз отходов с мест (площадок) накопления должен производиться до 2 раз в год (целесообразнее в мае - июне и октябре) посредством механической загрузки в специальный транспорт. Для удобства загрузки отходы должны размещаться на площадке компактно, при необходимости - буртоваться. Для накопления отходов, подлежащих дальнейшей транспортировке, на площадке устанавливаются крупногабаритные емкости - бункеры, контейнеры. Отходы органического происхождения (сухая трава, листовой опад, порубочные остатки деревьев и кустарников, навоз и подстилка от домашнего скота), а также строительные отходы, не подлежащие сортировке, необходимо складировать отдельно от других видов отходов.

На межпоселенческих местах накопления ТКО возможны разборка крупногабаритных отходов, первичная ручная сортировка с отбором утилизируемых фракций, устройство площадок компостирования органических отходов.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами с 1 января 2016 года относятся организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, и регулирование деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов сельского поселения:

сбор, транспортировка и утилизация твёрдых коммунальных отходов на полигоны ТКО;

удаление жидких коммунальных отходов с территории посредством использования герметичных выгребов, с дальнейшим вывозом стоков на очистные сооружения;

удаление коммунальных отходов из уличных мусоросборных контейнеров не реже 2 раз в сутки;

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех коммунальных отходов, их обезвреживание;

ликвидация последствий загрязнения земель;

выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

эффективное взаимодействие с предприятиями и организациями различных форм собственности по содержанию их территории в чистоте и соблюдению требований санитарных норм.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебнодиагностических и оздоровительных процедур, а также размещение, оборудованиеи эксплуатация участков по обращению с медицинскими отходами, санитарнопротивоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.279010	«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Расположение специальных установок, сжигательных печей по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений на территории полигона ТКО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории сельского поселения должны осуществляться в соответствии с «Ветеринарносанитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

К вопросам местного значения поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию бытовых отходов и мусора.

Количество отходов, образующихся в Степановском сельском поселении от  населения и организаций, составит:

на первую очередь – 6,098 тыс.м3 в год,

на расчетный срок –6,348 тыс.м3 в год.

Политика в сфере управления отходами в будущем должна быть главным образом ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТКО поселения проектом предлагаются следующие меры:

Завершение строительства второй очереди полигона ТКО с западной стороны от р.п. Белый Яр.

Переход на весовой способ учета отходов, вывозимых на полигон. Оборудование полигона весовой установкой.

Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение.

Организация в МО раздельного сбора отходов, которые могут быть сданы на переработку:  стекло, макулатура, пластмассы, металлолом.

Стимулирование организации производств по сбору и переработке отдельных видов отходов в поселении.

Организация и оборудование площадок для установки специальных контейнеров для ТКО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам .

Приобретение мусоровозов, а также сменных контейнеров. Для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем перевозимых отходов от 4 до 8 раз.

При малых объемах отходов, образующихся в населенном пункте, вывоз может осуществляться 2-3 раза в неделю.

Для утилизации биологических отходов предлагается расширение скотомогильника (биотермической ямы) вблизи полигона ТКО.

Перспективные показатели спроса ТКО до 2035 года приведены в таблице 87.

Программа инвестиционных проектов в сфере вывоза, утилизации (захоронения) ТКО  в Приложении 6.

Таблица 90. Перспективные показатели в сфере обращения с ТКО Степановского сельского поселения

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2012 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| ВСЕГО | тыс.м3 | 6,098 | 6,104 | 6,11 | 6,116 | 6,121 | 6,149 | 6,177 | 6,205 | 6,205 | 6,233 | 6,261 | 6,289 | 6,317 | 6,345 | 6,348 |
| Население | тыс.м3 | 6,041 | 6,047 | 6,053 | 6,059 | 6,064 | 6,092 | 6,12 | 6,148 | 6,148 | 6,176 | 6,204 | 6,232 | 6,26 | 6,288 | 6,291 |
| Организации | тыс.м3 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИСТОЧНИКИ  ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С ОБОСНОВЫВАЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Программа проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Степановского сельского поселения до 2035 года разработана на основании всех программ развития коммунального хозяйства, утвержденных в сельском поселении:

Генеральный план Степановского сельского поселения.

Схема Теплоснабжения Степановского сельского поселения.

Схема Водоснабжения и водоотведения Степановского сельского поселения.

Общая программа проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Степановского сельского поселения до 2035 года представлена ниже,  в Приложениях  2-6.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры определен в частности:

критерии доступности коммунальных услуг для населения;

показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

величины новых нагрузок;

показатели качества и надежности поставляемого ресурса;

показатели степени охвата потребителей приборами учета;

показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в разделе «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, доступность тарифов на коммунальные услуги».

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, расход топлива, воды.

Целевые показатели установлены по каждому виду коммунальных услуг и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями. Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. Ключевые целевые показатели развития коммунальных систем представлены в Приложении 1.

К основным принципам формирования значений целевых показателей по периодам реализации Программы, а также основным их значениям по ключевым годам реализации, относятся:

Электроснабжение

Количество потребления электроэнергии:

в 2019 году составило 2,493 млн  кВт*ч;

в 2021 году составит 2,402 млн  кВт*ч;

в 2030 году составит  2,560  млн кВт*ч;

в 2035 году составит  2,674 млн кВт*ч.

Теплоснабжение

Количество отпущенной тепловой энергии:

в 2019 году составило 1309 Гкал/год;

в 2021 году составит 1330 Гкал/год;

в 2030 году составит 1443 Гкал/год;

в 2035 году составит 1443  Гкал/год.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии:

в 2019 г. составило 0 шт. / Гкал/ч

в 2031-2035 гг. составит 0 шт. / Гкал/ч

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии:

в 2019 г. составил 239,24 кг.у.т/Гкал

в 2031-2035 гг. составит 198,42 кг.у.т/Гкал.

Водоснабжение

Объем потребления питьевой воды всеми категориями потребителей:

в 2019 году составил 1,845 тыс. м3.;

в 2021  составит 1,864 тыс. м3;

в 2030 году составит  2,069 тыс. м3.

Снижение  потерь воды к 2035 году до 0,713 тыс. м3/год;

Водоотведение

Объем поступления сточных вод от всех категорий потребителей:

в 2021 г. составит  1,864 тыс. м3.;

в 2030 году составит  2,069 тыс.  м3.

| Информация о средних тарифах на коммунальные услуги на 2020 год и прогноз тарифов на тепловую энергию на 2021-2023 гг. по Степановскому сельскому поселению (с учетом инвестиционной надбавки) приведена в таблице 91. Таблица 91. Тарифы на теплоснабжение, руб/Гкал. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район / поселения Группы потребителей | утвержденные тарифы 2020 года | Прогноз на: |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | среднегодовой |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф по Степановскому сельскому поселению |  | 7047,33 | 7449,03 | 7746,99 | 8056,87 |

Информация о средних ожидаемых тарифах на водоснабжение на 2020 год и прогноз тарифов на водоснабжение на 2021-2023 г.г.  (с учетом инвестиционной надбавки) приведена в таблице 92.

Таблица 92. Тарифы на водоснабжение, руб/м3

| Район / поселения Группы потребителей |  | утвержденные тарифы 2020 года |  | Прогноз на: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |
|  |  | среднегодовой |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф по Степановскому сельскому поселению | 402,83 | 456,83 |  |  | 475,10 |  | 494,11 |

Информация о средних ожидаемых тарифах на электроэнергию на 2020 год и прогноз тарифов на электроэнергию на 2021-2023  гг.   (с учетом инвестиционной надбавки) в таблице 93.

Таблица 93. Тарифы на электроэнергию от ДЭС, руб/ м3

| Район / поселения Группы потребителей | утвержденные тарифы 2020 года | Прогноз на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | среднегодовой |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф по Степановскому сельскому поселению |  | 23,22 | 24,15 | 25,12 | 26,12 |

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным н нему категориям по Томской области, руб./кВт*ч. с НДС в таблице 94.

Таблица 94. Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения

| Период | 01.01.2020-30.06.2020 | 01.07.2020-31.12.2020 | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 | 01.01.2022-30.06.2020 | 01.07.2022-31.12.2022 | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.07.2023-31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноставочный тариф, руб./кВт*ч | 3,50 | 3,66 | 3,66 | 3,84 | 3,84 | 4,03 | 4,03 | 4,23 |
| Одноставочный тариф для льготных категорий потребителей (с коэффициентом 0,7), руб./кВт*ч | 2,45 | 2,56 | 2,56 | 2,69 | 2,69 | 2,82 | 2,82 | 2,96 |
| Рост тарифов для населения,% |  | 104,6 |  | 105,0 |  | 105,0 |  | 105,0 |

Для расчёта доступности коммунальных услуг для населения применяем показатели роста цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития до 2024 года, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 30 сентября 2019 года.
     Доступность для населения коммунальных услуг показана в таблице 95.

Таблица 95. Доступность для населения коммунальных услуг

| Наименование параметра |  | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |  | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общих расходах семьи |  | % | 2,746 | 2,775 | 2,79 | 2,82 | 2,877 | 2,893 | 2,909 | 2,946 | 3,032 |
| Доля расходов на оплату конкретного вида коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | Теплоснабжение | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  | 1,859 | 1,886 | 1,902 | 1,928 | 1,973 | 1,990 | 2,007 | 2,050 | 2,141 |
|  | ТКО |  | 0,887 | 0,889 | 0,888 | 0,892 | 0,904 | 0,903 | 0,902 | 0,896 | 0,891 |
| Удельная доля жителей, имеющих задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Полный перечень целевых показателей представлен в Приложении 1.

Проведён анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой. В таблице 96  представлены расходы бюджетов всех уровней по годам на реализацию инвестиционных проектов. Более детальная информация по мероприятиям и источникам финансирования представлена в Приложениях 2-6.

Таблица 96. Фактические и плановые расходы на финансирование Проектов

| Объемы финансирования проектов Программ по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Общая Программа проектов | всего | 185395 | 1027 | 127648 | 53436 | 1614 | 310 | 250 | 100 | 100 | 250 | 310 | 100 | 250 |
|  | федеральный бюджет | 100187 | 0 | 69971 | 30216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 46510 | 891 | 32400 | 12106 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 5302 | 136 | 1953 | 1042 | 501 | 310 | 250 | 100 | 100 | 250 | 310 | 100 | 250 |
|  | внебюджетные источники | 33396 | 0 | 23324 | 10072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Степановского сельского  поселения. Координатором реализации Программы является Администрация Степановского сельского  поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

План-график по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. Реализация программы осуществляется по годам:  2021 - 2035 гг. Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2021 - 2035 гг. Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Томской области.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок и сроки корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Советом депутатов Степановского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

Приложение 1

| Приложение 1. Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  | Социально-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Среднегодовая численность населения | чел. | 2031 | 2041 | 2048 | 2056 | 2060 | 2064 | 2070 | 2076 | 2082 | 2089 | 2097 | 2131 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на услуги электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработано электрической знергии, в т.ч.: |  | тыс. кВт*ч | 2854 | 2859 | 2859 | 2859 | 2915 | 2978 | 2978 | 2978 | 2978 | 3042 | 3111 | 3111 |
| 2 | собственные нужды |  | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | плановые потери |  |  | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 4 | Отпущено эл. энергии, в т.ч.: |  | тыс. кВт*ч | 2402 | 2407 | 2407 | 2407 | 2454 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2560 | 2618 | 2618 |
| 4.1 | население |  |  | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1824 | 1824 | 1824 |
| 4.2 | бюджетные организации |  |  | 141 | 146 | 146 | 146 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 |
| 4.3 | прочие потребители |  |  | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 639 | 639 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения |  | % | 1,859 | 1,886 | 1,902 | 1,928 | 1,973 | 1,990 | 2,007 | 2,015 | 2,033 | 2,050 | 2,068 | 2,141 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | % | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Уровень износа электрических сетей и подстанций |  | % | 60,0 | 55,0 | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность в горячей воде |  | Гкал/ч | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность |  |  | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды |  |  | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 |
| 5 | Тепловая мощность нетто |  |  | 0,5196 | 0,5196 | 0,5196 | 0,5196 | 0,2578 | 0,2578 | 0,2578 | 0,2578 | 0,2578 | 0,2578 | 0,2578 | 0,2578 |
| 6 | Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. |  |  | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 |
| 7 | - на нужды отопления и вентиляции |  |  | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 | 0,1920 |
| 8 | - на нужды ГВС |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Потери тепловой энергии в ТС |  |  | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 |
| 10 | Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности |  |  | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,2918 | 0,0438 | 0,0438 | 0,0438 | 0,0438 | 0,0438 | 0,0438 | 0,0438 | 0,0438 |
|  | Котельная больничная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность в горячей воде |  | Гкал/ч | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность |  |  | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды |  |  | 0,00041 | 0,00041 | 0,00041 | 0,00041 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 |
| 5 | Тепловая мощность нетто |  |  | 0,5196 | 0,5196 | 0,5196 | 0,5196 | 0,3437 | 0,3437 | 0,3437 | 0,3437 | 0,3437 | 0,3437 | 0,3437 | 0,3437 |
| 6 | Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. |  |  | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 |
| 7 | - на нужды отопления и вентиляции |  |  | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 |
| 8 | - на нужды ГВС |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Потери тепловой энергии в ТС |  |  | 0,0780 | 0,0780 | 0,0780 | 0,0780 | 0,0465 | 0,0465 | 0,0465 | 0,0465 | 0,0465 | 0,0465 | 0,0465 | 0,0465 |
| 10 | Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности |  |  | 0,2076 | 0,2076 | 0,2076 | 0,2076 | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 |
|  | Котельная дома культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность в горячей воде |  | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2 | Ограничения тепловой мощности |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Расход тепловой энергии на собственные нужды |  |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Тепловая мощность нетто |  |  | 0,1499 | 0,1499 | 0,1499 | 0,1499 | 0,1171 | 0,1171 | 0,1171 | 0,1171 | 0,1171 | 0,1171 | 0,1171 | 0,1171 |
| 6 | Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. |  |  | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 |
| 7 | - на нужды отопления и вентиляции |  |  | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 |
| 8 | - на нужды ГВС |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Потери тепловой энергии в ТС |  |  | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| 10 | Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности |  |  | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | % | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при передаче |  | Гкал/ч | 0,1209 | 0,1209 | 0,1209 | 0,1209 | 0,0727 | 0,0727 | 0,0727 | 0,0727 | 0,0727 | 0,0727 | 0,0727 | 0,0727 |
| Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | шт/ 1 Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | кг.у.т/Гкал | 239,24 | 239,24 | 239,24 | 239,24 | 198,42 | 198,42 | 198,42 | 198,42 | 198,42 | 198,42 | 198,42 | 198,42 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели спроса на услуги водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поднято воды |  | тыс.м3/год | 6,502 | 6,698 | 6,698 | 5,968 | 5,908 | 5,918 | 5,928 | 5,928 | 5,938 | 5,888 | 5,898 | 6,502 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды |  |  | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 3 | Потери в сети водоснабжения |  | тыс.м3/год | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 1,300 |
| 4 | Полезный отпуск |  | тыс.м3/год | 5,017 | 5,313 | 5,413 | 5,423 | 5,363 | 5,373 | 5,383 | 5,383 | 5,393 | 5,343 | 5,353 | 5,017 |
| 4.1 | Население |  | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации |  | тыс.м3/год | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,730 | 1,730 | 1,840 |
| 4.3 | Прочие потребители |  | тыс.м3/год | 6,502 | 6,698 | 6,698 | 5,968 | 5,908 | 5,918 | 5,928 | 5,928 | 5,938 | 5,888 | 5,898 | 6,502 |
|  | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аварийность систем водоснабжения |  | ед./км | 0,72 | 0,67 | 0,62 | 0,57 | 0,52 | 0,47 | 0,42 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,17 | 0,07 |
|  | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |  | % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  | кВт*ч/м3 | 15,893 | 15,893 | 15,893 | 15,893 | 15,893 | 15,893 | 15,893 | 15,893 | 15,893 | 15,893 | 15,893 | 15,893 |
| 2 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды |  | кВт*ч/ м3 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 |
|  | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | % | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели спроса на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВСЕГО |  | тыс.м3 | 6,098 | 6,104 | 6,11 | 6,116 | 6,121 | 6,149 | 6,177 | 6,205 | 6,205 | 6,233 | 6,261 | 6,289 |
| 2 | Население |  | тыс.м3 | 6,041 | 6,047 | 6,053 | 6,059 | 6,064 | 6,092 | 6,12 | 6,148 | 6,148 | 6,176 | 6,204 | 6,232 |
| 3 | Организации |  | тыс.м3 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  | Показатели надежности системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |  | час./день | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО |  | % | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение 2

| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| 1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на СИП-3 | 2022 | всего | 5069 | 0 | 5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3041 | 0 | 3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1014 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные и голого провода на СИП-4 | 2022 | всего | 20130 | 0 | 20130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 12078 | 0 | 12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 3825 | 0 | 3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 4026 | 0 | 4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Установка блочно-модульного здания ЗРУ 10кВ с оборудованием | 2022 | всего | 14962 | 0 | 14962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 8977 | 0 | 8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2843 | 0 | 2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2992 | 0 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Монтаж автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) | 2022 | всего | 12609 | 0 | 12609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 7565 | 0 | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2396 | 0 | 2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2522 | 0 | 2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Модернизация ДЭС | 2022 | всего | 63851 | 0 | 63851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 38310 | 0 | 38310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 12132 | 0 | 12132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 639 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 12770 | 0 | 12770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего |  |  | всего | 116621 | 0 | 116621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 69971 | 0 | 69971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 22159 | 0 | 22159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 1167 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 23324 | 0 | 23324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия |  |  |  |  |  | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| 1. |  | Строительство котельной школьной с установкой водоочистки, прибора учёта тепловой энергии и резервного источника электроснабжения |  |  |  |  |  | 2021 | всего | 8912 | 0 | 0 | 8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5347 | 0 | 0 | 5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1693 | 0 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1782 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | Строительство котельной больничной с установкой водоочистки, прибора учёта тепловой энергии и резервного источника электроснабжения |  |  |  |  |  | 2022 | всего | 9213 | 0 | 0 | 9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5528 | 0 | 0 | 5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1843 | 0 | 0 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. |  | Строительство котельной дома культуры с установкой водоочистки, прибора учёта тепловой энергии и резервного источника электроснабжения |  |  |  |  |  | 2022 | всего | 7690 | 0 | 0 | 7690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4614 | 0 | 0 | 4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1461 | 0 | 0 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1538 | 0 | 0 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. |  | Строительство тепловых сетей котельной школьной |  |  |  |  |  | 2023 | всего | 5598 | 0 | 0 | 5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3359 | 0 | 0 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1064 | 0 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1120 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. |  | Строительство тепловых сетей котельной больничной |  |  |  |  |  | 2021 | всего | 16360 | 0 | 0 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 9816 | 0 | 0 | 9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3108 | 0 | 0 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3272 | 0 | 0 | 3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. |  | Строительство тепловых сетей котельной дома культуры |  |  |  |  |  | 2023 | всего | 2586 | 0 | 0 | 2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1552 | 0 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 491 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 517 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. |  |  | Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлических дымовых труб котельных |  |  |  |  |  | всего | 600 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 600 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. |  |  |  | Технологическое освидетельствование строительных конструкций зданий котельных |  |  |  |  | всего | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе: |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 51379 | 0 | 0 | 50509 | 0 | 210 | 150 | 0 | 0 | 150 | 210 | 0 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 30216 | 0 | 0 | 30216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 9567 | 0 | 0 | 9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 1524 | 0 | 0 | 654 | 0 | 210 | 150 | 0 | 0 | 150 | 210 | 0 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10072 | 0 | 0 | 10072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей с заменой стальных труб на полиэтиленовые (1,5 км) | 2021-2023 | всего | 3081 | 1027 | 1027 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2673 | 891 | 891 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 408 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Строительство резервной водозаборной скважины | 2023 | всего | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 1648 | 0 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Разработка зон санитарной охраны водозаборной скважины | 2024 | всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Приобретение и монтаж локального водоочистного комплекса для больницы | 2022 | всего | 2631 | 0 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2631 | 0 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе: |  |  | всего | 7912 | 1027 | 3658 | 2927 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 6952 | 891 | 3522 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 960 | 136 | 136 | 388 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

| Программа инвестиционных проектов в водоотведении (оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Реконструкция канализационных сетей с КНС (0,64 км) | 2024 | всего | 1314 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 1113 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение локального комплекса очистки сточных вод | 2022 | всего | 3309 | 0 | 3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2805 | 0 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обустройство полей запахивания | 2022 | всего | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 814 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе: |  |  | всего | 5583 | 0 | 4269 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 4732 | 0 | 3619 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 851 | 0 | 650 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 6

| Программа инвестиционных проектов в сфере вывоза, утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования, тыс. руб. | Сумма и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| 1 | Мероприятия по усовершенствованию системы сбора и вывоза ТКО, в том числе мероприятия по раздельному сбору отходов. | 2025-2035 | всего | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | всего | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Строительство площадки временного накопления ТКО |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Установка инсенератора (печи) для обезвреживания твёрдых коммунальных отходов |  | всего | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе: |  |  | всего | 3900 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Степановского сельского поселения/бюджет Верхнекетского района | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сокращения

ЖКХ – жилищно- коммунальное хозяйство

ЖКК – жилищно- коммунальный комплекс

ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги

ЦТП – центральный тепловой пункт

КОС – канализационные очистные сооружения

КНС – канализационная насосная станция

ВОК – водоочистной комплекс

ЧРП – частотный регулятор привода

ПС- подстанция электрическая

ЗСО- зона санитарной охраны

ГП  –  городское поселение

ж/д ст. Б. Яр – железнодорожная станция Белый Яр

ХВО – химводоочистка

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика

Ду – условный диаметр труб

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

Район СМП- жилой район по ул. Советской, ул. Горького, 60 лет Октября

МБ – местный бюджет

РБ – районный бюджет

м – метр

м2 – квадратный метр

м3 – кубический метр

V – объём здания

мм – миллиметр

км  - километр

кг  –килограмм

Гкал  – гигакалория

кВт*ч – киловатт* час

млн   – миллион

тыс  – тысяч

руб  - рублей